# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» декабря  2022 года № 287

Об утверждении документации по планировке территории в границах сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области для развития территории в целях обеспечения земельными участками многодетных семей

В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, учитывая протокол публичных слушаний по проекту документации по планировке территории в границах кадастрового квартала 63:26:0701037, находящегося в северо-восточной части поселка Кириллинский муниципального района Красноярский Самарской области от 03.12. 2022 г. и заключение о результатах публичных слушаний от 05.12. 2022 г., Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ :

- Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории площадью 50 га в границах кадастрового квартала 63:26:0701037, находящегося в северо-восточной части поселка Кириллинский сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области для развития территории в целях обеспечения земельными участками граждан, имеющим трех и более детей, в соответствии со ст. 39.5 ЗК РФ, п. 10 ст. 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Закона Самарской области «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» от 13 апреля 2015 года № 37-ГД.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением документации по планировке территории в газете «Планета Красный Яр».

3. Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект межевания территории на официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области http://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области А.Г. Бушов

# Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

# от 06.12.2022 № 287

Начальник ОДТ ОДТП

Мифтахов Т.И.

Начальник ОДТ ОДТП

Мифтахов Т.И.

Начальник ОДТ ОДТП

Мифтахов Т.И.

Состав проекта

| Номер тома, раздела | Наименование |
| --- | --- |
| Том 1 | Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению |
| Том 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки |

Состав тома 1

Утверждаемая часть проекта

(материалы открытые и для служебного пользования)

| № | Наименование текстовых и графических материалов |
| --- | --- |
| I | Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |
| II | Чертеж планировки территории с указанием границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства М 1:2000 |
| III | Чертеж планировки территории с указанием красных линий, объектов инженерной и транспортной инфраструктур М 1:2000 |
| IV | Чертеж планировки территории с указанием красных линий с координатами поворотных точек М 1:2000 |
| V | Чертеж межевания территории |

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в границах поселка Кириллинский сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области.

1. Основные градостроительные направления развития территории

Территория проектирования общей площадью 50 га расположена в северо-восточной части поселка Кириллинский сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, является расширением территории поселка Кириллинский.

В соответствии со Схемой функциональных зон Генерального плана сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области вся территория располагается в зоне комплексной жилой застройки (Ж8). Зонирование территории предусматривает в перспективе застройку жильем, что сможет дополнить в дальнейшем территорию социальной инфраструктурой.

На данный момент нет необходимой инфраструктуры для использования территории под многоэтажную многоквартирную жилую застройку, поэтому проектом предлагается использование данной территории под индивидуальную жилую застройку.

В целях реализации градостроительных мероприятий, заложенных проектом планировки территории: создание безопасного индивидуального жилого массива с необходимым уровнем благоустройства, сохранение и использованием природных факторов, предлагается частично переквалифицировать территорию проектирования, ранее отнесенную к комплексной жилой застройке в зону индивидуальной жилой застройки, а также в зону озелененных территорий специального пользования.

Проектом предлагается развитие улично-дорожной сети территории с целью улучшения транспортных связей.

2. Характеристика нового жилищного строительства

Проектом планировки предлагается застройка участков – 272 индивидуальных жилых дома.

При средней этажности застройки – 1 этаж, объем проектного жилого фонда может составить 272 000 кв. м.

3. Характеристика социально - бытового и культурного строительства

В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, планируется размещение следующих объектов местного значения муниципального района Красноярский Самарской области:

- общеобразовательная организация на 200 мест;

- дошкольная образовательная организация на 100 мест.

4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на территории проектирования учитывают формирование основных транспортных направлений поселка.

Улично-дорожная сеть территории проектирования на сегодняшний день не сформирована. Все улицы в жилой застройке имеют ширину 25 м. Дорога двустороннего движения имеет ширину 5 метров, ширина тротуаров 2 м. Общая протяженность 8,5 км.

Улицы имеют сквозные проезды.

5. Характеристика развития системы инженерно- технического

обеспечения

  - Водоснабжение

Проектные нагрузки на систему водоснабжения составят 4079,95 м3/сут с учетом полива посадок плодовых и овощных культур на приусадебных участках для 272 домохозяйств.

Для территории необходимо предусмотреть водозаборные сооружения. Определение места водозаборных сооружений и проектирование артезианских скважин будет выполнено по отдельному проекту специализированной организацией

  - Водоотведение

Централизованной системы водоотведения в сельском поселении не предусмотрено. Каждый индивидуальный жилой дом должен быть оборудован септиком и выгребной ямой. Расположение выгребной ямы на участке должно соответствовать нормативным требованиям (на расстоянии не менее 15 м от жилых домов).

5.3 Дождевая канализация

Для отвода дождевых и талых вод с территории индивидуального жилого массива предусмотрено устройство водоотводных канав.

Канавы следует проектировать с двух сторон земляного полотна.

Отвод производится самотеком.

5.4 Электроснабжение

Для электроснабжения проектируемого индивидуального жилого массива Проектом планировки территории предусмотрено:

- Установка трансформаторной подстанции;

- Прокладка кабельных линий 6 кВ до и 0,4 кВ от ТП до жилых и общественных зданий;

5.5 Газоснабжение

Проектные нагрузки на систему газоснабжения – 759,97 м3/час.

Для газоснабжения проектируемого индивидуального жилого массива необходимо:

  - Строительство газопровода низкого давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10,0 по ГОСТ Р58121.2-2018.

2.      Установка ГРП.

5. Инженерная подготовка территории

В целях повышения общего благоустройства территории необходимо выполнить организацию поверхностного стока.

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 52,26 до 44,44 метров.

Схема организации рельефа на данной стадии выполнена в отметках и определяет высотное положение осей уличных проездов, продольные уклоны, расположение характерных точек проектного рельефа и отражает принципиальное высотное решение дорожного полотна.

Рельеф территории относительно ровный. Проектом предлагается использование водоотводных канав с одной стороны дорожного полотна.

6. Положение о межевании территории

Таблица 6.1.

Ведомость образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории | Кадастровые номера земельных участков и (или) условные номера земельных участков образованных в соответствии с проектом межевания территории | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Вид разрешенного использования земельного участка, устанавливаемый в соответствии с проектом межевания территории | Вид разрешенного использования земельного участка, устанавливаемый в соответствии с проектом планировки территории | Отметка об отнесении земельного участка к территории общего пользования или имуществу общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П-1 | 63:26:0701037:ЗУ1 | 11095 |  | Земельные участки (территории) общего пользования, 12.0 | + |
| П-2 | 63:26:0701037:ЗУ2 | 30 | Коммунальное обслуживание, 3.1 |  |  |
| П-3 | 63:26:0701037:ЗУ3 | 600 | Коммунальное обслуживание, 3.1 |  |  |
| П-4 | 63:26:0701037:ЗУ4 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-5 | 63:26:0701037:ЗУ5 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-6 | 63:26:0701037:ЗУ6 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-7 | 63:26:0701037:ЗУ7 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-8 | 63:26:0701037:ЗУ8 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-9 | 63:26:0701037:ЗУ9 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-10 | 63:26:0701037:ЗУ10 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-11 | 63:26:0701037:ЗУ11 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-12 | 63:26:0701037:ЗУ12 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-13 | 63:26:0701037:ЗУ13 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-14 | 63:26:0701037:ЗУ14 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-15 | 63:26:0701037:ЗУ15 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-16 | 63:26:0701037:ЗУ16 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-17 | 63:26:0701037:ЗУ17 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-18 | 63:26:0701037:ЗУ18 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-19 | 63:26:0701037:ЗУ19 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-20 | 63:26:0701037:ЗУ20 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-21 | 63:26:0701037:ЗУ21 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-22 | 63:26:0701037:ЗУ22 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-23 | 63:26:0701037:ЗУ23 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-24 | 63:26:0701037:ЗУ24 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-25 | 63:26:0701037:ЗУ25 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-26 | 63:26:0701037:ЗУ26 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-27 | 63:26:0701037:ЗУ27 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-28 | 63:26:0701037:ЗУ28 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-29 | 63:26:0701037:ЗУ29 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-30 | 63:26:0701037:ЗУ30 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-31 | 63:26:0701037:ЗУ31 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-32 | 63:26:0701037:ЗУ32 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-33 | 63:26:0701037:ЗУ33 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-34 | 63:26:0701037:ЗУ34 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-35 | 63:26:0701037:ЗУ35 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-36 | 63:26:0701037:ЗУ36 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-37 | 63:26:0701037:ЗУ37 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-38 | 63:26:0701037:ЗУ38 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-39 | 63:26:0701037:ЗУ39 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-40 | 63:26:0701037:ЗУ40 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-41 | 63:26:0701037:ЗУ41 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-42 | 63:26:0701037:ЗУ42 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-43 | 63:26:0701037:ЗУ43 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-44 | 63:26:0701037:ЗУ44 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-45 | 63:26:0701037:ЗУ45 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-46 | 63:26:0701037:ЗУ46 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-47 | 63:26:0701037:ЗУ47 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-48 | 63:26:0701037:ЗУ48 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-49 | 63:26:0701037:ЗУ49 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-50 | 63:26:0701037:ЗУ50 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-51 | 63:26:0701037:ЗУ51 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-52 | 63:26:0701037:ЗУ52 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-53 | 63:26:0701037:ЗУ53 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-54 | 63:26:0701037:ЗУ54 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-55 | 63:26:0701037:ЗУ55 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-56 | 63:26:0701037:ЗУ56 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-57 | 63:26:0701037:ЗУ57 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-58 | 63:26:0701037:ЗУ58 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-59 | 63:26:0701037:ЗУ59 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-60 | 63:26:0701037:ЗУ60 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-61 | 63:26:0701037:ЗУ61 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-62 | 63:26:0701037:ЗУ62 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-63 | 63:26:0701037:ЗУ63 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-64 | 63:26:0701037:ЗУ64 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-65 | 63:26:0701037:ЗУ65 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-66 | 63:26:0701037:ЗУ66 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-67 | 63:26:0701037:ЗУ67 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-68 | 63:26:0701037:ЗУ68 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-69 | 63:26:0701037:ЗУ69 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-70 | 63:26:0701037:ЗУ70 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-71 | 63:26:0701037:ЗУ71 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-72 | 63:26:0701037:ЗУ72 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-73 | 63:26:0701037:ЗУ73 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-74 | 63:26:0701037:ЗУ74 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-75 | 63:26:0701037:ЗУ75 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-76 | 63:26:0701037:ЗУ76 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-77 | 63:26:0701037:ЗУ77 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-78 | 63:26:0701037:ЗУ78 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-79 | 63:26:0701037:ЗУ79 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-80 | 63:26:0701037:ЗУ80 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-81 | 63:26:0701037:ЗУ81 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-82 | 63:26:0701037:ЗУ82 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-83 | 63:26:0701037:ЗУ83 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-84 | 63:26:0701037:ЗУ84 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-85 | 63:26:0701037:ЗУ85 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-86 | 63:26:0701037:ЗУ86 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-87 | 63:26:0701037:ЗУ87 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-88 | 63:26:0701037:ЗУ88 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-89 | 63:26:0701037:ЗУ89 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-90 | 63:26:0701037:ЗУ90 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-91 | 63:26:0701037:ЗУ91 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-92 | 63:26:0701037:ЗУ92 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-93 | 63:26:0701037:ЗУ93 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-94 | 63:26:0701037:ЗУ94 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-95 | 63:26:0701037:ЗУ95 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-96 | 63:26:0701037:ЗУ96 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-97 | 63:26:0701037:ЗУ97 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-98 | 63:26:0701037:ЗУ98 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-99 | 63:26:0701037:ЗУ99 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-100 | 63:26:0701037:ЗУ100 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-101 | 63:26:0701037:ЗУ101 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-102 | 63:26:0701037:ЗУ102 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-103 | 63:26:0701037:ЗУ103 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-104 | 63:26:0701037:ЗУ104 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-105 | 63:26:0701037:ЗУ105 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-106 | 63:26:0701037:ЗУ106 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-107 | 63:26:0701037:ЗУ107 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-108 | 63:26:0701037:ЗУ108 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-109 | 63:26:0701037:ЗУ109 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-110 | 63:26:0701037:ЗУ110 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-111 | 63:26:0701037:ЗУ111 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-112 | 63:26:0701037:ЗУ112 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-113 | 63:26:0701037:ЗУ113 | 4000 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование, 3.5.1 |  |  |
| П-114 | 63:26:0701037:ЗУ114 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-115 | 63:26:0701037:ЗУ115 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-116 | 63:26:0701037:ЗУ116 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-117 | 63:26:0701037:ЗУ117 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-118 | 63:26:0701037:ЗУ118 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-119 | 63:26:0701037:ЗУ119 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-120 | 63:26:0701037:ЗУ120 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-121 | 63:26:0701037:ЗУ121 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-122 | 63:26:0701037:ЗУ122 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-123 | 63:26:0701037:ЗУ123 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-124 | 63:26:0701037:ЗУ124 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-125 | 63:26:0701037:ЗУ125 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-126 | 63:26:0701037:ЗУ126 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-127 | 63:26:0701037:ЗУ127 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-128 | 63:26:0701037:ЗУ128 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-129 | 63:26:0701037:ЗУ129 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-130 | 63:26:0701037:ЗУ130 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-131 | 63:26:0701037:ЗУ131 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-132 | 63:26:0701037:ЗУ132 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-133 | 63:26:0701037:ЗУ133 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-134 | 63:26:0701037:ЗУ134 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-135 | 63:26:0701037:ЗУ135 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-136 | 63:26:0701037:ЗУ136 | 4000 |  | Земельные участки (территории) общего пользования, 12.0 | + |
| П-137 | 63:26:0701037:ЗУ137 | 2000 | Магазины, 4.4 |  |  |
| П-138 | 63:26:0701037:ЗУ138 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-139 | 63:26:0701037:ЗУ139 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-140 | 63:26:0701037:ЗУ140 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-141 | 63:26:0701037:ЗУ141 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-142 | 63:26:0701037:ЗУ142 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-143 | 63:26:0701037:ЗУ143 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-144 | 63:26:0701037:ЗУ144 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-145 | 63:26:0701037:ЗУ145 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-146 | 63:26:0701037:ЗУ146 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-147 | 63:26:0701037:ЗУ147 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-148 | 63:26:0701037:ЗУ148 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-149 | 63:26:0701037:ЗУ149 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-150 | 63:26:0701037:ЗУ150 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-151 | 63:26:0701037:ЗУ151 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-152 | 63:26:0701037:ЗУ152 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-153 | 63:26:0701037:ЗУ153 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-154 | 63:26:0701037:ЗУ154 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-155 | 63:26:0701037:ЗУ155 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-156 | 63:26:0701037:ЗУ156 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-157 | 63:26:0701037:ЗУ157 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-158 | 63:26:0701037:ЗУ158 | 4000 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование, 3.5.1 |  |  |
| П-159 | 63:26:0701037:ЗУ159 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-160 | 63:26:0701037:ЗУ160 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-161 | 63:26:0701037:ЗУ161 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-162 | 63:26:0701037:ЗУ162 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-163 | 63:26:0701037:ЗУ163 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-164 | 63:26:0701037:ЗУ164 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-165 | 63:26:0701037:ЗУ165 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-166 | 63:26:0701037:ЗУ166 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-167 | 63:26:0701037:ЗУ167 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-168 | 63:26:0701037:ЗУ168 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-169 | 63:26:0701037:ЗУ169 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-170 | 63:26:0701037:ЗУ170 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-171 | 63:26:0701037:ЗУ171 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-172 | 63:26:0701037:ЗУ172 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-173 | 63:26:0701037:ЗУ173 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-174 | 63:26:0701037:ЗУ174 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-175 | 63:26:0701037:ЗУ175 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-176 | 63:26:0701037:ЗУ176 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-177 | 63:26:0701037:ЗУ177 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-178 | 63:26:0701037:ЗУ178 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-179 | 63:26:0701037:ЗУ179 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-180 | 63:26:0701037:ЗУ180 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-181 | 63:26:0701037:ЗУ181 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-182 | 63:26:0701037:ЗУ182 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-183 | 63:26:0701037:ЗУ183 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-184 | 63:26:0701037:ЗУ184 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-185 | 63:26:0701037:ЗУ185 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-186 | 63:26:0701037:ЗУ186 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-187 | 63:26:0701037:ЗУ187 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-188 | 63:26:0701037:ЗУ188 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-189 | 63:26:0701037:ЗУ189 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-190 | 63:26:0701037:ЗУ190 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-191 | 63:26:0701037:ЗУ191 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-192 | 63:26:0701037:ЗУ192 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-193 | 63:26:0701037:ЗУ193 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-194 | 63:26:0701037:ЗУ194 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-195 | 63:26:0701037:ЗУ195 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-196 | 63:26:0701037:ЗУ196 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-197 | 63:26:0701037:ЗУ197 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-198 | 63:26:0701037:ЗУ198 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-199 | 63:26:0701037:ЗУ199 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-200 | 63:26:0701037:ЗУ200 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-201 | 63:26:0701037:ЗУ201 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-202 | 63:26:0701037:ЗУ202 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-203 | 63:26:0701037:ЗУ203 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-204 | 63:26:0701037:ЗУ204 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-205 | 63:26:0701037:ЗУ205 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-206 | 63:26:0701037:ЗУ206 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-207 | 63:26:0701037:ЗУ207 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-208 | 63:26:0701037:ЗУ208 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-209 | 63:26:0701037:ЗУ209 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-210 | 63:26:0701037:ЗУ210 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-211 | 63:26:0701037:ЗУ211 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-212 | 63:26:0701037:ЗУ212 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-213 | 63:26:0701037:ЗУ213 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-214 | 63:26:0701037:ЗУ214 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-215 | 63:26:0701037:ЗУ215 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-216 | 63:26:0701037:ЗУ216 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-217 | 63:26:0701037:ЗУ217 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-218 | 63:26:0701037:ЗУ218 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-219 | 63:26:0701037:ЗУ219 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-220 | 63:26:0701037:ЗУ220 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-221 | 63:26:0701037:ЗУ221 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-222 | 63:26:0701037:ЗУ222 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-223 | 63:26:0701037:ЗУ223 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-224 | 63:26:0701037:ЗУ224 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-225 | 63:26:0701037:ЗУ225 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-226 | 63:26:0701037:ЗУ226 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-227 | 63:26:0701037:ЗУ227 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-228 | 63:26:0701037:ЗУ228 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-229 | 63:26:0701037:ЗУ229 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-230 | 63:26:0701037:ЗУ230 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-231 | 63:26:0701037:ЗУ231 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-232 | 63:26:0701037:ЗУ232 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-233 | 63:26:0701037:ЗУ233 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-234 | 63:26:0701037:ЗУ234 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-235 | 63:26:0701037:ЗУ235 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-236 | 63:26:0701037:ЗУ236 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-237 | 63:26:0701037:ЗУ237 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-238 | 63:26:0701037:ЗУ238 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-239 | 63:26:0701037:ЗУ239 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-240 | 63:26:0701037:ЗУ240 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-241 | 63:26:0701037:ЗУ241 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-242 | 63:26:0701037:ЗУ242 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-243 | 63:26:0701037:ЗУ243 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-244 | 63:26:0701037:ЗУ244 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-245 | 63:26:0701037:ЗУ245 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-246 | 63:26:0701037:ЗУ246 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-247 | 63:26:0701037:ЗУ247 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-248 | 63:26:0701037:ЗУ248 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-249 | 63:26:0701037:ЗУ249 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-250 | 63:26:0701037:ЗУ250 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-251 | 63:26:0701037:ЗУ251 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-252 | 63:26:0701037:ЗУ252 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-253 | 63:26:0701037:ЗУ253 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-254 | 63:26:0701037:ЗУ254 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-255 | 63:26:0701037:ЗУ255 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-256 | 63:26:0701037:ЗУ256 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-257 | 63:26:0701037:ЗУ257 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-258 | 63:26:0701037:ЗУ258 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-259 | 63:26:0701037:ЗУ259 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-260 | 63:26:0701037:ЗУ260 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-261 | 63:26:0701037:ЗУ261 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-262 | 63:26:0701037:ЗУ262 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-263 | 63:26:0701037:ЗУ263 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-264 | 63:26:0701037:ЗУ264 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-265 | 63:26:0701037:ЗУ265 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-266 | 63:26:0701037:ЗУ266 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-267 | 63:26:0701037:ЗУ267 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-268 | 63:26:0701037:ЗУ268 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-269 | 63:26:0701037:ЗУ269 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-270 | 63:26:0701037:ЗУ270 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-271 | 63:26:0701037:ЗУ271 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-272 | 63:26:0701037:ЗУ272 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-273 | 63:26:0701037:ЗУ273 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-274 | 63:26:0701037:ЗУ274 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-275 | 63:26:0701037:ЗУ275 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-276 | 63:26:0701037:ЗУ276 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-277 | 63:26:0701037:ЗУ277 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-278 | 63:26:0701037:ЗУ278 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-279 | 63:26:0701037:ЗУ279 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-280 | 63:26:0701037:ЗУ280 | 202261 |  | Земельные участки (территории) общего пользования, 12.0 | + |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего, в том числе: | га | 50,00 |
|  | - зон индивидуальной жилой застройки | га | 27,20 |
|  | - зон озелененных территорий специального пользования | га | 1,38 |
|  | - зон инженерной инфраструктуры | га | 0,06 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 1,00 |
|  | - иные зоны | га | 2,42 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого индивидуального жилого массива участки автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,07 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % | 10 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | % | 20 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 1,496 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел/га | 29,9 |
| 2.3 | Плотность населения в границах отведенного участка | чел/га | 29,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 | 27,2 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего | км | 8,5 |
| 4.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей – всего, в том числе: | машино-мест | 272 |
|  | - для постоянного хранения | машино-мест | 272 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 5.1 | Водопотребление – всего | тыс.м3/сут | 4,080 |
| 5.2 | Расход газа | м3/час | 759,97 |

7. Основные технико-экономические показатели проекта

8. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

8.1. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, не планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.

8.2. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, не планируется размещение объектов регионального значения.

8.3. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, планируется размещение следующих объектов местного значения муниципального района Красноярский Самарской области:

- общеобразовательная организация на 200 мест;

- дошкольная образовательная организация на 100 мест.

2.2.4. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, планируется размещение путем строительства следующих объектов местного значения сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области:

- озелененные территории (рекреация) общей площадью 15096 кв. м;

- сети газоснабжения низкого давления протяженностью 8806 м;

- ЛЭП (сети электроснабжения) 0.4 кВ протяженностью 6726 м;

- линии связи 8704 м;

- 1 ГРП;

- 1ТП;

- улицы и автомобильные дороги протяженностью 8,5 км.

9. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Ввиду того, что проектируемая территория имеет площадь 50 га, с учетом ее обширности, застройка территории предполагается к осуществлению поэтапно.

Освоение территории предполагается производить, начиная с западной частей площадки, предназначенной для жилищного строительства, которая расположена в непосредственной близости от уже застроенной территории, что позволит обеспечить максимальную транспортную доступность для производимой жилой застройки с дальнейшим вводом в эксплуатацию инженерных сетей и постепенным освоением северной и восточной частей проектируемой территории, предназначенной для строительства.

Начальник ОДТ ОДТП

Мифтахов Т.И.

Начальник ОДТ ОДТП

Мифтахов Т.И.

Начальник ОДТ ОДТП

Мифтахов Т.И.

Начальник ОДТ ОДТП

Мифтахов Т.И.

Том 2

Содержание

| Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- |
| Титульный лист |  |  |
| Состав проекта |  |  |
| Содержание |  |  |
| Пояснительная записка |  |  |
| - Общие положения | 5 |  |
| - Основание и исходные данные для разработки проекта планировки | 5 |  |
| - Характеристика участка | 7 |  |
| - Структурно-функциональная организация территории | 8 |  |
| - Существующее состояние | 8 |  |
| - Существующее использование территории | 8 |  |
| - Зоны с особыми условиями использования территории | 8 |  |
| - Проектное решение по структурно-функциональной организации территории | 8 |  |
| - Архитектурно-планировочные решения | 8 |  |
| - Расчет численности населения | 10 |
| - Жилой фонд и площадки нового жилищного строительства | 10 |
| - Система обслуживания населения | 10 |
| - Озелененные территории общего пользования | 12 |
| - Улично-дорожная сеть | 13 |
| - Существующее состояние | 13 |
| - Развитие улично-дорожной сети | 13 |
| - Красные линии | 14 |
| - Инженерная подготовка территории | 17 |
| - Инженерно-техническое обеспечение территории | 17 |
| - Водоснабжение | 17 |
| - Противопожарные мероприятия | 20 |
| - Водоотведение | 20 |
| - Дождевая канализация | 20 |
| - Электроснабжение | 20 |
| - Газоснабжение | 21 |

| - Связь и телекоммуникации | 23 |
| --- | --- |
| - Система оповещения гражданской обороны | 24 |
| 7. Межевание планируемой территории | 25 |
| - Охрана окружающей среды | 94 |
| - Метеоклиматические условия | 94 |
| - Состояние почв | 96 |
| - Состояние и охрана водных объектов | 97 |
| - Система зеленых насаждений | 100 |
| - Санитарная очистка территории | 102 |
| - Основные технико-экономические показатели проекта | 104 |
| Приложения | 105 |

- Общие положения

  - Основание и исходные данные для разработки

проекта планировки

Проект планировки и межевания территории на территории поселка Кириллинский сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области разработан по заказу Комитета по управлению муниципальной собственностью муниципального района Красноярский Самарской области на основании муниципального контракта № 0142200001322015148-1.

Исходные данные для проектирования:

- Сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) в виде кадастрового плана территории (Приложение А);

- Техническое задание на проведение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания в границах кадастрового квартала 63:26:0701037 (западная часть кадастрового квартала) общей площадью 50 га.  (Приложение Б)

Проектная документация выполнена в соответствии со следующими действующими законодательными актами Российской Федерации и действующими нормативами по строительному проектированию:

- Градостроительный кодекс РФ - 2004 г;

- Земельный кодекс РФ – 2001 г;

- Водный кодекс РФ - 2006 г;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах»;

- Генеральный план сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013г. № 44 (в редакции изменений в генеральный план, внесенных Решениями Собрания представителей с.п. Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 25.04.2019 № 20, от 26.12.2019 № 87, от 15.10.2020 № 15, от 30.09.2021 № 34);

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45 (в редакции решений Собрания представителей сельского поселения Красный Яр №33 от 29.08.2014 г., № 24 от 09.06.2015 г., № 30 от 18.12.2015 г., № 12 от 15.03. 2016 г., № 51 от 26.09.2016, №25 от 07.06.2018 г.,№ 39 от 20.09.201, № 40 от 24.09.2018, № 26 от 14.05.2019, № 3 от 30.01.2020, № 20 от 21.05.2020, № 41  от 10.11.2021).

Состав проектной документации принят в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003 в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150).

Проект состоит из двух частей: утверждаемая часть и материалы по обоснованию проекта.

Утверждаемые графические материалы проекта включают четыре чертежа:

- Чертеж планировки территории с указанием границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства М 1:2000.

- Чертеж планировки территории с указанием красных линий, линий обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур М 1:2000.

- Чертеж планировки территории с указанием красных линий с координатами поворотных точек М 1:2000.

- Чертеж межевания территории М 1:2000.

Вторая часть проекта - материалы по обоснованию проекта, включает анализ состояния и обоснование основных мероприятий по развитию территории.

  - Характеристика участка

Территория проектирования общей площадью 50 га расположена в северо-восточной части поселка Кириллинский сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, является расширением территории поселка Кириллинский.

Территория проекта планировки со всех сторон граничит с землями, выделенными под комплексную застройку.

- граница проекта планировки территории

- Структурно-функциональная организация территории

  - Существующее состояние

    - Существующее использование территории

В соответствии со Схемой функциональных зон Генерального плана сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области вся территория располагается в зоне комплексной жилой застройки (Ж8). Зонирование территории предусматривает в перспективе застройку жильем, что сможет дополнить в дальнейшем территорию социальной инфраструктурой.

Территория свободна от застройки.

    - Зоны с особыми условиями использования территории

Территория находится в зоне с особыми условиями использования территории - приаэродромная территория аэродрома Самара (Курумоч) – 3,4,5,6 подзоны. Аэродром Самара (Безымянка) находится на расстоянии ориентировочно 12,0 км в юго-западном направлении.

  - Проектное решение по структурно-функциональной

организации территории

    - Архитектурно-планировочные решения

На данный момент нет необходимой инфраструктуры для использования территории под многоэтажную многоквартирную жилую застройку, поэтому проектом предлагается использование данной территории под индивидуальную жилую застройку.

Индивидуальный жилой массив в целом рассматривается как жилой район с исключением производственной зоны. Жилая зона индивидуального жилого массива занимает большую часть его территории и представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Планируемая застройка – индивидуальные жилые дома (272 дома) с приусадебными участками площадью 10 соток для обеспечения земельными участками граждан, имеющих трех и более детей.

Улицы непосредственно связаны с въездом в жилой комплекс, организованной дороги местного значения. Для развития подъездных путей к территории планировки возможна организация альтернативного проезда с севера или с юга территории, находящейся в государственной собственности и свободной от застройки и прав.

Жилые дома размещены вдоль улиц в виде сплошной фронтальной застройки.

В центральной части территории расположены рекреационная зона со спортивными, игровыми площадками и площадками для отдыха, предусмотрен участок для размещения магазина с парковочными местами.

Планировочное решение территории индивидуального жилого массива обеспечивает проезд автотранспорта ко всем индивидуальным участкам.

В проекте при каждом участке под жилое строительство предусмотрено 1 машино-место (гараж или использование площадки, прилегающей к каждому дому), т. е. 272 машино-места.

Для обеспечения территории необходимой инженерной инфраструктурой проектом предлагается устройство следующих инженерных объектов:

- газорегуляторный пункт блочный (охранная зона – 10 метров согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей РФ», утверждённых Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г. (ред. От 17.05.2016));

- трансформаторная подстанция (санитарно-защитная зона – 10 метров согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- дошкольное и образовательное учреждения – детского сада на 100 мест и школы на 200 учащихся (исходя из сложившейся демографии);

- контейнерные площадки для твердых бытовых отходов.

    - Расчёт численности населения

Усреднённый показатель коэффициента семейности в рамках проекта планировки и межевания в границах сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский берем равным 5,5 человек.

Исходя из расчета на 272 индивидуальных жилых домов, количество жителей на данной территории может составить:

N = 272 домов х 5,5 = 1496 человек.

    - Жилой фонд и площадки нового жилищного строительства

Проектом планировки предлагается застройка участков 272 индивидуальными жилыми домами:

- земельные участки по 10 соток;

- дом общей площадью 100 кв. м.

При средней этажности застройки – 1 этаж, объем проектного жилого фонда может составить 27200 кв. м.

    - Система обслуживания населения

Согласно Приказа министерства строительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» норма расчета дошкольных образовательных организаций для сельских поселений составляет 55 детей на 1 тыс. человек населения. Следовательно, количество потребности мест в детских дошкольных учреждениях будет равно 82 места.

Ближайшая дошкольная образовательная организация на 200 мест, запроектированная утвержденным проектом планировки территории п. Кириллинский на 107 га, находится в 1,4 км от проектируемой территории. Проектная численность этой территории составляет 3366 человек. Количество потребности мест в детских дошкольных учреждениях составляет 185 мест. Учитывая, что между территорией в 107 га и проектной территорией 50 га размещаются земельные участки под индивидуальные жилые дома запроектированной потребности в детских дошкольных учреждениях недостаточно. Таким образом   в центральной части территории планируется размещение дошкольного образовательного учреждения на 100 мест. Минимальная площадь земельного участка под учреждение дошкольного образования - 4000 кв. м, согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45.

Согласно Приказа министерства строительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» норма расчета общеобразовательных организаций составляет 110 мест на 1 тыс. человек населения. Следовательно, количество потребности мест в общеобразовательных организациях будет равно 185 мест.

Ближайшая общеобразовательная организация на 360 мест, запроектированная утвержденным проектом планировки территории п. Кириллинский на 107 га находится в 1,2 км от проектируемой территории. Проектная численность этой территории составляет 3366 человек. Количество потребности мест в общеобразовательных учреждениях составляет 370 мест. Учитывая, что между территорией в 107 га и проектной территорией 50 га размещаются земельные участки под индивидуальные жилые дома запроектированной потребности в общеобразовательных учреждениях недостаточно. Таким образом   в центральной части территории планируется размещение образовательного учреждения на 200 мест. Минимальная площадь земельного участка под общеообразовательное учреждение - 4000 кв. м, согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45.

Согласно 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (статья 76) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Расстояние от пожарного депо, запроектированного утвержденным проектом планировки территории п. Кириллинский на 107 га до проектируемой территории составляет 680 м.

    - Озелененные территории общего пользования

Планируемая система озеленения территории планировки будет занимать площадь 1,38 га.

Согласно Приказа министерства строительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» площади имеющихся зелёных насаждений на территории проекта планировки достаточно на количество 1496 человек необходимо 8976 м2, исходя из расчета 6 м2 на одного жителя.

- Улично-дорожная сеть

  - Существующее состояние

Улично-дорожная сеть территории проектирования на сегодняшний день не сформирована.

  - Развитие улично-дорожной сети

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на территории проектирования учитывают формирование основных транспортных направлений поселка.

Все улицы в жилой застройке имеют ширину 25 м. Дорога двустороннего движения имеет ширину 5 метров, ширина тротуаров 2 м. Общая протяженность 8,5 км.

Ширина проезжей части дорог принята в соответствии с требованиями п. 18 ст. 67 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Улицы имеют сквозные проезды.

- Красные линии

Красные линии в данном проекте планировки территории разработаны в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), а также в соответствии с основными понятиями о «красных линиях» и «территориях общего пользования», отраженными в Градостроительном Кодексе РФ.

Красные линии – это линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые и вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Красные линии проекта планировки территории отражены на Чертеже планировки территории с указанием красных линий с координатами поворотных точек.

Красные линии улично-дорожной сети выполнены с учетом развития транспортной, инженерной инфраструктур и планировочного решения.

Таблица 4.1.

Ведомость координат поворотных точек красных линий

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 431474.63 | 1386632.24 |
| 2 | 431321.06 | 1386794.55 |
| 3 | 431192.76 | 1386930.17 |
| 4 | 430288.02 | 1386074.30 |
| 5 | 430314.00 | 1386053.42 |
| 6 | 430331.46 | 1386039.38 |
| 7 | 430336.06 | 1386035.68 |
| 8 | 430363.11 | 1386013.36 |
| 9 | 430419.28 | 1385967.03 |

Продолжение табл. 4.1.

| 10 | 430479.74 | 1385916.39 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 430489.41 | 1385908.31 |
| 12 | 430579.93 | 1385836.77 |
| 13 | 430599.97 | 1385821.20 |
| 14 | 430608.94 | 1385813.21 |
| 15 | 430607.61 | 1385853.25 |
| 16 | 430487.35 | 1385980.37 |
| 17 | 430545.47 | 1386035.36 |
| 18 | 430665.73 | 1385908.23 |
| 19 | 430683.89 | 1385925.41 |
| 20 | 430563.63 | 1386052.54 |
| 21 | 430621.75 | 1386107.52 |
| 22 | 430742.00 | 1385980.40 |
| 23 | 430760.17 | 1385997.57 |
| 24 | 430639.91 | 1386124.70 |
| 25 | 430698.02 | 1386179.69 |
| 26 | 430818.29 | 1386052.55 |
| 27 | 430836.45 | 1386069.73 |
| 28 | 430716.18 | 1386196.87 |
| 29 | 430774.28 | 1386251.86 |
| 30 | 430894.57 | 1386124.70 |
| 31 | 430912.71 | 1386141.90 |
| 32 | 430792.45 | 1386269.03 |
| 33 | 430850.57 | 1386324.01 |
| 34 | 430970.83 | 1386196.88 |
| 35 | 430988.99 | 1386214.07 |
| 36 | 430868.73 | 1386341.19 |
| 37 | 430926.84 | 1386396.17 |
| 38 | 431047.09 | 1386269.05 |
| 39 | 431065.27 | 1386286.22 |
| 40 | 430945.00 | 1386413.35 |
| 41 | 431003.12 | 1386468.34 |
| 42 | 431123.38 | 1386341.21 |
| 43 | 431141.53 | 1386358.40 |
| 44 | 431021.28 | 1386485.52 |
| 45 | 431079.40 | 1386540.50 |
| 46 | 431199.65 | 1386413.38 |
| 47 | 431217.81 | 1386430.55 |
| 48 | 431097.56 | 1386557.68 |
| 49 | 431155.67 | 1386612.67 |
| 50 | 431275.93 | 1386485.53 |
| 51 | 431294.08 | 1386502.74 |
| 52 | 431173.83 | 1386629.85 |
| 53 | 431231.95 | 1386684.83 |

Продолжение табл. 4.1.

| 54 | 431352.20 | 1386557.71 |
| --- | --- | --- |
| 55 | 431370.38 | 1386574.87 |
| 56 | 431250.11 | 1386702.01 |
| 57 | 431308.22 | 1386756.99 |
| 58 | 431428.48 | 1386629.87 |
| 59 | 431232.93 | 1386720.17 |
| 60 | 431129.84 | 1386829.14 |
| 61 | 431187.96 | 1386884.12 |
| 62 | 431291.04 | 1386775.15 |
| 63 | 431156.65 | 1386648.01 |
| 64 | 431053.57 | 1386756.97 |
| 65 | 431111.69 | 1386811.96 |
| 66 | 431214.77 | 1386702.99 |
| 67 | 431080.38 | 1386575.84 |
| 68 | 430977.29 | 1386684.81 |
| 69 | 431035.41 | 1386739.79 |
| 70 | 431138.49 | 1386630.83 |
| 71 | 431004.10 | 1386503.68 |
| 72 | 430901.02 | 1386612.65 |
| 73 | 430959.12 | 1386667.64 |
| 74 | 431062.22 | 1386558.66 |
| 75 | 430927.82 | 1386431.51 |
| 76 | 430824.75 | 1386540.48 |
| 77 | 430882.86 | 1386595.47 |
| 78 | 430985.94 | 1386486.50 |
| 79 | 430851.55 | 1386359.35 |
| 80 | 430748.47 | 1386468.32 |
| 81 | 430806.59 | 1386523.30 |
| 82 | 430909.66 | 1386414.33 |
| 83 | 430775.27 | 1386287.19 |
| 84 | 430672.19 | 1386396.16 |
| 85 | 430730.31 | 1386451.14 |
| 86 | 430833.39 | 1386342.17 |
| 87 | 430699.00 | 1386215.03 |
| 88 | 430595.92 | 1386324.00 |
| 89 | 430654.03 | 1386378.98 |
| 90 | 430757.11 | 1386270.01 |
| 91 | 430622.73 | 1386142.86 |
| 92 | 430519.65 | 1386251.83 |
| 93 | 430577.76 | 1386306.82 |
| 94 | 430680.84 | 1386197.85 |
| 95 | 430546.45 | 1386070.70 |
| 96 | 430443.37 | 1386179.67 |

Продолжение табл. 4.1.

| 97 | 430501.49 | 1386234.65 |
| --- | --- | --- |
| 98 | 430604.57 | 1386125.68 |
| 99 | 430470.17 | 1385998.53 |
| 100 | 430367.08 | 1386107.49 |
| 101 | 430425.21 | 1386162.49 |
| 102 | 430528.29 | 1386053.52 |

- Инженерная подготовка территории

В целях повышения общего благоустройства территории необходимо выполнить организацию поверхностного стока.

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 52,26 до 44,44 метров.

Схема организации рельефа на данной стадии выполнена в отметках и определяет высотное положение осей уличных проездов, продольные уклоны, расположение характерных точек проектного рельефа и отражает принципиальное высотное решение дорожного полотна.

Рельеф территории относительно ровный. Проектом предлагается использование водоотводных канав с одной стороны дорожного полотна.

- Инженерно-техническое обеспечение территории

Территория проектирования на данный момент не освоена. Согласно письму от 11.08.2022 г. № 263, полученным из МУП «Красноярское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального района Красноярский Самарской области на проектируемой территории отсутствуют сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации (Приложение В).

Трассы инженерных коммуникаций запроектированы в границах красных линий, технических коридоров, в пределах поперечных профилей улиц и дорог, под тротуарами.

  - Водоснабжение

Количество водопотребителей в индивидуальном жилом массиве принято 1496 человек. Расчет произведен на основании СП 31.1330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Среднесуточный (средний за год) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: q = 230 л/сут (удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в соответствии с требованиями таб.1 п.5.1 СП 31.1330.2012).

1. Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит:

Qсут= qxN/1000 = 230 x1496 /1000 =344,08 м3/сут,

где: N – количество человек в проектируемом жилом массиве.

2. Расчетный расход воды в сутки наибольшего потребления на хозяйственно-питьевые нужды:

Qсутmax= kсутmax x Qсут= 1,2x344,08 = 412,9 м3/сут;

Qсут min = kсут min x Qсут = 0,9 x 344,08= 309,67 м3/сут;

где: k - коэффициент суточной неравномерности водопотребления

Часовой максимальный расход:

qч, max= Kч, max x Qсутmax/24 = 2,34 x 412,9/24 =40,26 м3/час,

где: Kч, max= αmax x βmax= 1,3 x 1,80 = 2,34

где:

amax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый в пределах 1,2 - 1,4, принят - 1,3;

bmax – коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл.2 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При количестве населения 1496 человек коэффициент принят 1,80.

3. Количество воды на нужды объектов культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы, принимаются дополнительно в размере 10 %:

Qсутм.п. = 0,10 x Qсутmax = 0,1x 412,9= 41,29 м3/сут

Распределение суточного расхода воды на нужды объектов культурно-бытового обслуживания и на неучтённые расходы принято в течение 16 ч в сутки.

4. Расход воды на полив составит:

Qсут пол = qп x N/1000 = 60 x1496/1000 = 89,76 м3/сут – механизированная уборка улиц и проездов, полив насаждений,

где: qп – норма расхода воды на полив, л/сут (в виду отсутствия данных о площадях по видам благоустройства норма потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принята 60 л/сут согласно прим.1 таб.3 п.5.3 СП 31.13330.2012)

N – количество человек в проектируемом жилом массиве.

Поливочный расход воды принят равномерно в течение 8 ч в сутки.

По таблице 3 п.5.3 СП 31.13330.2012)

13 л/м2*1000м2=13000л

13000/1000=13,0 л/ м3

272уч.*13,0=3536 м3/сут.

Qсут пол = 3536 м3/сут – полив посадок плодовых и овощных культур на приусадебных участках, общее количество домохозяйств – 272.

Общий максимально суточный расход из сети всеми потребителями:

Qсутmax= 412,9+41,29+89,76= 543,95 м3/сут

Qсутmax= 412,9+41,29+89,76+3536 = 4079,95 м3/сут - с учетом полива посадок плодовых и овощных культур на приусадебных участках, общее количество домохозяйств – 272.

Охранная зона установлена согласно СП 42.13330.2016 в размере 5 метров от фундамента здания и 2 метра от бортового камня улицы.

Определение места водозаборных сооружений и проектирование артезианских скважин будет выполнено по отдельному проекту специализированной организацией.

Раздел не введен в рамках разрабатываемого проекта.

    - Противопожарные мероприятия

В соответствии с принятой схемой водоснабжения, наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на проектируемой кольцевой сети в колодцах с радиусом действия до 200 м. Хранение 3-х часового запаса воды предусматривается в проектируемой водонапорной башне.

Согласно таблице 1 п.5.1 СП 8.13130.2009 расчетный расход на наружное пожаротушение составляет – 10 л/с.

На внутреннее пожаротушение расход не предусматривается, так как здания, оборудованные системой внутреннего пожаротушения, отсутствуют.

  - Водоотведение

Централизованной системы водоотведения в поселке не предусмотрено. Каждый индивидуальный жилой дом должен быть оборудован септиком и выгребной ямой. Расположение выгребной ямы на участке должно соответствовать нормативным требованиям (на расстоянии не менее 15 м от жилых домов).

Раздел не введен в рамках разрабатываемого проекта.

  - Дождевая канализация

Для отвода дождевых и талых вод с территории индивидуального жилого массива предусмотрено устройство водоотводных канав.

Согласно СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги (ред. От 30.06.2003) на местности с поперечным уклоном менее 20 % при высоте насыпи менее 1,5 м водоотводные канавы следует проектировать с двух сторон земляного полотна.

Раздел не введен в рамках разрабатываемого проекта.

  - Электроснабжение

Предусмотрено проектирование ВЛИ-0,4кВ и 6 кВ для электроснабжения и освещения улиц и проездов индивидуального жилого массива.

Источник электроснабжения – проектируемая трансформаторная подстанция.

Проектируемая ВЛИ сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 0,4кВ и 6 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля», утверждёнными Главным Санитарно-эпидемиологическим Управлением 28.02.84г. №2971, защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушной линией электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 0,4кВ и 6 кВ не требуется.

Строительство ВЛИ-0,4кВ и 6кВ является экологичным процессом, поэтому специальные природоохранные мероприятия не предусматриваются.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ устанавливается в размере 2 метра, вдоль линий 6 кВ – 10 метров (Постановление Правительства РФ №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

  - Газоснабжение

В соответствии с письмом от 17.08.2022 г. № 31-05/13857/ОПТП, выданным ООО "Средневолжская газовая компания" (Приложение Г) техническая возможность подключения имеется.

Газовое оборудование каждого жилого дома:

- газовая кухонная плита

- газовый отопительный двухконтурный котел BAXI ECO 280 Fi

с максимальным расходом газа Qrmax=3,18 Нм3/час.

Определение теплопотерь

Так как котел двухконтурный, то есть работает одновременно и на отопление, и на горячее водоснабжение, то по нагрузке на приготовление горячей воды подобран котел BAXI ECO 280 Fi с максимальным расходом газа Qrmax=3,18 Нм3/час.

При работе котлов в режиме отопления мощность котлов полностью не используется.

Таких котлов на территории всего 272 шт*. (по количеству жилых домов).

Расчет расхода газа

- Расход газа на кухонные газовые плиты в жилых домах:

Q1=ksim*1.25*Nж.д.=0,20*1,25*272=68 Нм3/час,

где Nж.д – количество жилых домов

ksim  - 0,20 – коэффициент одновременности.

- Расход газа на газовые отопительные котлы:

Q2 = ksim * Nж.д*Qrmax=0,8*272*3,18=691,97 Нм3/час,

где Nж.д – количество жилых домов

ksim  - 0,80 – коэффициент одновременности

Qrmax = 3,18 Нм3/час – максимальный расход газа

Общий расход газа на всю территорию:

Q=Q1+ Q2 = 68+691,97 = 759,97 Нм3/час.

Объем потребления природного газа – 759,97 м3/час.

На выходе газопровода из земли для снижения давления газа до низкого (Р0,03 кгс/см2) предусмотрена установка газорегуляторного пункта блочного ГРП в ограде.

После блочного ГРП газопровод низкого давления прокладывается к жилым домам.

От ГРП к жилым домам газопровод низкого давления запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10,0 по ГОСТ Р58121.2-2018.

См. том 2, лист №9 «План сетей газоснабжения» М 1:2000.

Глубина заложения газопровода принята – 1,2 м – 1,5 м от уровня земли.

В соответствии с действующим постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.00г. (ред. От 17.05.2016) в настоящем проекте определена граница охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, ограничение хозяйственной деятельности.

Согласно п. 7 Постановления правительства РФ №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» охранная зона вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода устанавливается на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона равна 10 метрам от границы объекта.

При использовании газа устраняется загрязнения окружающей среды золой, сажей и частицами несгоревшего топлива, поэтому замена твёрдого топлива газом является радикальным средством борьбы за охрану окружающей среды.

  - Связь и телекоммуникации

Мероприятия по размещению телефонных автоматических подстанций и магистральной телефонной канализации выполняются силами специализированных организаций

Подключения к сетям радиофикации и телевизионного приема проектируемого жилого комплекса будет осуществляться силами специализированных организаций.

Прокладка кабельных линий связи, телекоммуникаций проектом планировки предусмотрена под тротуарами улиц и проездов.

Охранная зона линий связи установлена согласно постановлению правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ». В п. 10 вышеуказанного постановления указывается, что «в городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации», опираясь на этот пункт устанавливаем для проекта охранную зону воздушной линии связи 2 м.

    - Система оповещения гражданской обороны

Систему оповещения по гражданской обороне на территории проекта планировки необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Для оповещения населения проектом предлагается установка речевой сиренной установки (РСУ) на территории поселка Кириллинский с радиусом оповещения до 1 км. Данное РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

- Межевание планируемой территории

Таблица 7.1.

Ведомость образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории | Кадастровые номера земельных участков и (или) условные номера земельных участков образованных в соответствии с проектом межевания территории | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Вид разрешенного использования земельного участка, устанавливаемый в соответствии с проектом межевания территории | Вид разрешенного использования земельного участка, устанавливаемый в соответствии с проектом планировки территории | Отметка об отнесении земельного участка к территории общего пользования или имуществу общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П-1 | 63:26:0701037:ЗУ1 | 11095 |  | Земельные участки (территории) общего пользования, 12.0 | + |
| П-2 | 63:26:0701037:ЗУ2 | 30 | Коммунальное обслуживание, 3.1 |  |  |
| П-3 | 63:26:0701037:ЗУ3 | 600 | Коммунальное обслуживание, 3.1 |  |  |
| П-4 | 63:26:0701037:ЗУ4 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-5 | 63:26:0701037:ЗУ5 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-6 | 63:26:0701037:ЗУ6 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-7 | 63:26:0701037:ЗУ7 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-8 | 63:26:0701037:ЗУ8 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-9 | 63:26:0701037:ЗУ9 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-10 | 63:26:0701037:ЗУ10 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-11 | 63:26:0701037:ЗУ11 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-12 | 63:26:0701037:ЗУ12 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-13 | 63:26:0701037:ЗУ13 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-14 | 63:26:0701037:ЗУ14 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-15 | 63:26:0701037:ЗУ15 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-16 | 63:26:0701037:ЗУ16 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-17 | 63:26:0701037:ЗУ17 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-18 | 63:26:0701037:ЗУ18 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-19 | 63:26:0701037:ЗУ19 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-20 | 63:26:0701037:ЗУ20 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-21 | 63:26:0701037:ЗУ21 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-22 | 63:26:0701037:ЗУ22 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-23 | 63:26:0701037:ЗУ23 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-24 | 63:26:0701037:ЗУ24 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-25 | 63:26:0701037:ЗУ25 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-26 | 63:26:0701037:ЗУ26 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-27 | 63:26:0701037:ЗУ27 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-28 | 63:26:0701037:ЗУ28 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-29 | 63:26:0701037:ЗУ29 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-30 | 63:26:0701037:ЗУ30 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-31 | 63:26:0701037:ЗУ31 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-32 | 63:26:0701037:ЗУ32 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-33 | 63:26:0701037:ЗУ33 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-34 | 63:26:0701037:ЗУ34 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-35 | 63:26:0701037:ЗУ35 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-36 | 63:26:0701037:ЗУ36 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-37 | 63:26:0701037:ЗУ37 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-38 | 63:26:0701037:ЗУ38 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-39 | 63:26:0701037:ЗУ39 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-40 | 63:26:0701037:ЗУ40 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-41 | 63:26:0701037:ЗУ41 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-42 | 63:26:0701037:ЗУ42 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-43 | 63:26:0701037:ЗУ43 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-44 | 63:26:0701037:ЗУ44 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-45 | 63:26:0701037:ЗУ45 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-46 | 63:26:0701037:ЗУ46 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-47 | 63:26:0701037:ЗУ47 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-48 | 63:26:0701037:ЗУ48 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-49 | 63:26:0701037:ЗУ49 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-50 | 63:26:0701037:ЗУ50 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-51 | 63:26:0701037:ЗУ51 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-52 | 63:26:0701037:ЗУ52 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-53 | 63:26:0701037:ЗУ53 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-54 | 63:26:0701037:ЗУ54 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-55 | 63:26:0701037:ЗУ55 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-56 | 63:26:0701037:ЗУ56 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-57 | 63:26:0701037:ЗУ57 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-58 | 63:26:0701037:ЗУ58 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-59 | 63:26:0701037:ЗУ59 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-60 | 63:26:0701037:ЗУ60 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-61 | 63:26:0701037:ЗУ61 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-62 | 63:26:0701037:ЗУ62 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-63 | 63:26:0701037:ЗУ63 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-64 | 63:26:0701037:ЗУ64 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-65 | 63:26:0701037:ЗУ65 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-66 | 63:26:0701037:ЗУ66 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-67 | 63:26:0701037:ЗУ67 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-68 | 63:26:0701037:ЗУ68 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-69 | 63:26:0701037:ЗУ69 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-70 | 63:26:0701037:ЗУ70 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-71 | 63:26:0701037:ЗУ71 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-72 | 63:26:0701037:ЗУ72 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-73 | 63:26:0701037:ЗУ73 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-74 | 63:26:0701037:ЗУ74 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-75 | 63:26:0701037:ЗУ75 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-76 | 63:26:0701037:ЗУ76 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-77 | 63:26:0701037:ЗУ77 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-78 | 63:26:0701037:ЗУ78 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-79 | 63:26:0701037:ЗУ79 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-80 | 63:26:0701037:ЗУ80 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-81 | 63:26:0701037:ЗУ81 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-82 | 63:26:0701037:ЗУ82 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-83 | 63:26:0701037:ЗУ83 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-84 | 63:26:0701037:ЗУ84 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-85 | 63:26:0701037:ЗУ85 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-86 | 63:26:0701037:ЗУ86 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-87 | 63:26:0701037:ЗУ87 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-88 | 63:26:0701037:ЗУ88 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-89 | 63:26:0701037:ЗУ89 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-90 | 63:26:0701037:ЗУ90 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-91 | 63:26:0701037:ЗУ91 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-92 | 63:26:0701037:ЗУ92 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-93 | 63:26:0701037:ЗУ93 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-94 | 63:26:0701037:ЗУ94 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-95 | 63:26:0701037:ЗУ95 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-96 | 63:26:0701037:ЗУ96 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-97 | 63:26:0701037:ЗУ97 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-98 | 63:26:0701037:ЗУ98 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-99 | 63:26:0701037:ЗУ99 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-100 | 63:26:0701037:ЗУ100 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-101 | 63:26:0701037:ЗУ101 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-102 | 63:26:0701037:ЗУ102 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-103 | 63:26:0701037:ЗУ103 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-104 | 63:26:0701037:ЗУ104 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-105 | 63:26:0701037:ЗУ105 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-106 | 63:26:0701037:ЗУ106 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-107 | 63:26:0701037:ЗУ107 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-108 | 63:26:0701037:ЗУ108 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-109 | 63:26:0701037:ЗУ109 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-110 | 63:26:0701037:ЗУ110 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-111 | 63:26:0701037:ЗУ111 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-112 | 63:26:0701037:ЗУ112 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-113 | 63:26:0701037:ЗУ113 | 4000 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование, 3.5.1 |  |  |
| П-114 | 63:26:0701037:ЗУ114 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-115 | 63:26:0701037:ЗУ115 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-116 | 63:26:0701037:ЗУ116 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-117 | 63:26:0701037:ЗУ117 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-118 | 63:26:0701037:ЗУ118 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-119 | 63:26:0701037:ЗУ119 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-120 | 63:26:0701037:ЗУ120 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-121 | 63:26:0701037:ЗУ121 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-122 | 63:26:0701037:ЗУ122 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-123 | 63:26:0701037:ЗУ123 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-124 | 63:26:0701037:ЗУ124 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-125 | 63:26:0701037:ЗУ125 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-126 | 63:26:0701037:ЗУ126 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-127 | 63:26:0701037:ЗУ127 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-128 | 63:26:0701037:ЗУ128 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-129 | 63:26:0701037:ЗУ129 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-130 | 63:26:0701037:ЗУ130 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-131 | 63:26:0701037:ЗУ131 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-132 | 63:26:0701037:ЗУ132 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-133 | 63:26:0701037:ЗУ133 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-134 | 63:26:0701037:ЗУ134 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-135 | 63:26:0701037:ЗУ135 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-136 | 63:26:0701037:ЗУ136 | 4000 |  | Земельные участки (территории) общего пользования, 12.0 | + |
| П-137 | 63:26:0701037:ЗУ137 | 2000 | Магазины, 4.4 |  |  |
| П-138 | 63:26:0701037:ЗУ138 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-139 | 63:26:0701037:ЗУ139 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-140 | 63:26:0701037:ЗУ140 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-141 | 63:26:0701037:ЗУ141 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-142 | 63:26:0701037:ЗУ142 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-143 | 63:26:0701037:ЗУ143 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-144 | 63:26:0701037:ЗУ144 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-145 | 63:26:0701037:ЗУ145 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-146 | 63:26:0701037:ЗУ146 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-147 | 63:26:0701037:ЗУ147 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-148 | 63:26:0701037:ЗУ148 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-149 | 63:26:0701037:ЗУ149 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-150 | 63:26:0701037:ЗУ150 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-151 | 63:26:0701037:ЗУ151 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-152 | 63:26:0701037:ЗУ152 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-153 | 63:26:0701037:ЗУ153 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-154 | 63:26:0701037:ЗУ154 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-155 | 63:26:0701037:ЗУ155 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-156 | 63:26:0701037:ЗУ156 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-157 | 63:26:0701037:ЗУ157 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-158 | 63:26:0701037:ЗУ158 | 4000 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование, 3.5.1 |  |  |
| П-159 | 63:26:0701037:ЗУ159 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-160 | 63:26:0701037:ЗУ160 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-161 | 63:26:0701037:ЗУ161 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-162 | 63:26:0701037:ЗУ162 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-163 | 63:26:0701037:ЗУ163 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-164 | 63:26:0701037:ЗУ164 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-165 | 63:26:0701037:ЗУ165 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-166 | 63:26:0701037:ЗУ166 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-167 | 63:26:0701037:ЗУ167 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-168 | 63:26:0701037:ЗУ168 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-169 | 63:26:0701037:ЗУ169 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-170 | 63:26:0701037:ЗУ170 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-171 | 63:26:0701037:ЗУ171 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-172 | 63:26:0701037:ЗУ172 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-173 | 63:26:0701037:ЗУ173 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-174 | 63:26:0701037:ЗУ174 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-175 | 63:26:0701037:ЗУ175 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-176 | 63:26:0701037:ЗУ176 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-177 | 63:26:0701037:ЗУ177 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-178 | 63:26:0701037:ЗУ178 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-179 | 63:26:0701037:ЗУ179 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-180 | 63:26:0701037:ЗУ180 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-181 | 63:26:0701037:ЗУ181 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-182 | 63:26:0701037:ЗУ182 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-183 | 63:26:0701037:ЗУ183 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-184 | 63:26:0701037:ЗУ184 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-185 | 63:26:0701037:ЗУ185 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-186 | 63:26:0701037:ЗУ186 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-187 | 63:26:0701037:ЗУ187 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-188 | 63:26:0701037:ЗУ188 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-189 | 63:26:0701037:ЗУ189 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-190 | 63:26:0701037:ЗУ190 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-191 | 63:26:0701037:ЗУ191 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-192 | 63:26:0701037:ЗУ192 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-193 | 63:26:0701037:ЗУ193 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-194 | 63:26:0701037:ЗУ194 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-195 | 63:26:0701037:ЗУ195 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-196 | 63:26:0701037:ЗУ196 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-197 | 63:26:0701037:ЗУ197 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-198 | 63:26:0701037:ЗУ198 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-199 | 63:26:0701037:ЗУ199 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-200 | 63:26:0701037:ЗУ200 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-201 | 63:26:0701037:ЗУ201 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-202 | 63:26:0701037:ЗУ202 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-203 | 63:26:0701037:ЗУ203 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-204 | 63:26:0701037:ЗУ204 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-205 | 63:26:0701037:ЗУ205 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-206 | 63:26:0701037:ЗУ206 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-207 | 63:26:0701037:ЗУ207 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-208 | 63:26:0701037:ЗУ208 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-209 | 63:26:0701037:ЗУ209 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-210 | 63:26:0701037:ЗУ210 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-211 | 63:26:0701037:ЗУ211 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-212 | 63:26:0701037:ЗУ212 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-213 | 63:26:0701037:ЗУ213 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-214 | 63:26:0701037:ЗУ214 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-215 | 63:26:0701037:ЗУ215 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-216 | 63:26:0701037:ЗУ216 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-217 | 63:26:0701037:ЗУ217 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-218 | 63:26:0701037:ЗУ218 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-219 | 63:26:0701037:ЗУ219 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-220 | 63:26:0701037:ЗУ220 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-221 | 63:26:0701037:ЗУ221 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-222 | 63:26:0701037:ЗУ222 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-223 | 63:26:0701037:ЗУ223 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-224 | 63:26:0701037:ЗУ224 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-225 | 63:26:0701037:ЗУ225 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-226 | 63:26:0701037:ЗУ226 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-227 | 63:26:0701037:ЗУ227 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-228 | 63:26:0701037:ЗУ228 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-229 | 63:26:0701037:ЗУ229 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-230 | 63:26:0701037:ЗУ230 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-231 | 63:26:0701037:ЗУ231 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-232 | 63:26:0701037:ЗУ232 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-233 | 63:26:0701037:ЗУ233 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-234 | 63:26:0701037:ЗУ234 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-235 | 63:26:0701037:ЗУ235 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-236 | 63:26:0701037:ЗУ236 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-237 | 63:26:0701037:ЗУ237 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-238 | 63:26:0701037:ЗУ238 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-239 | 63:26:0701037:ЗУ239 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-240 | 63:26:0701037:ЗУ240 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-241 | 63:26:0701037:ЗУ241 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-242 | 63:26:0701037:ЗУ242 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-243 | 63:26:0701037:ЗУ243 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-244 | 63:26:0701037:ЗУ244 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-245 | 63:26:0701037:ЗУ245 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-246 | 63:26:0701037:ЗУ246 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-247 | 63:26:0701037:ЗУ247 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-248 | 63:26:0701037:ЗУ248 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-249 | 63:26:0701037:ЗУ249 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-250 | 63:26:0701037:ЗУ250 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-251 | 63:26:0701037:ЗУ251 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-252 | 63:26:0701037:ЗУ252 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-253 | 63:26:0701037:ЗУ253 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-254 | 63:26:0701037:ЗУ254 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-255 | 63:26:0701037:ЗУ255 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-256 | 63:26:0701037:ЗУ256 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-257 | 63:26:0701037:ЗУ257 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-258 | 63:26:0701037:ЗУ258 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-259 | 63:26:0701037:ЗУ259 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-260 | 63:26:0701037:ЗУ260 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-261 | 63:26:0701037:ЗУ261 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-262 | 63:26:0701037:ЗУ262 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-263 | 63:26:0701037:ЗУ263 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-264 | 63:26:0701037:ЗУ264 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-265 | 63:26:0701037:ЗУ265 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-266 | 63:26:0701037:ЗУ266 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-267 | 63:26:0701037:ЗУ267 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-268 | 63:26:0701037:ЗУ268 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-269 | 63:26:0701037:ЗУ269 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-270 | 63:26:0701037:ЗУ270 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-271 | 63:26:0701037:ЗУ271 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-272 | 63:26:0701037:ЗУ272 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-273 | 63:26:0701037:ЗУ273 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-274 | 63:26:0701037:ЗУ274 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-275 | 63:26:0701037:ЗУ275 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-276 | 63:26:0701037:ЗУ276 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-277 | 63:26:0701037:ЗУ277 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-278 | 63:26:0701037:ЗУ278 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-279 | 63:26:0701037:ЗУ279 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства, 2.1 |  |  |
| П-280 | 63:26:0701037:ЗУ280 | 202261 |  | Земельные участки (территории) общего пользования, 12.0 | + |

Таблица 7.2.

Каталог координат поворотных точек образуемых участков

Система координат МСК-63

| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 11095 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н1 |  | 430587.27 |  | 1385834.01 |  |
| н2 |  | 430580.40 |  | 1385841.27 |  |
| н3 |  | 430582.58 |  | 1385843.33 |  |
| н4 |  | 430359.19 |  | 1386079.44 |  |
| н5 |  | 430344.63 |  | 1386065.73 |  |
| н6 |  | 430324.06 |  | 1386087.56 |  |
| н7 |  | 430338.62 |  | 1386101.28 |  |
| н8 |  | 430328.30 |  | 1386112.40 |  |
| н9 |  | 430288.02 |  | 1386074.30 |  |
| н10 |  | 430314.00 |  | 1386053.42 |  |
| н11 |  | 430321.25 |  | 1386047.59 |  |
| н12 |  | 430324.01 |  | 1386045.37 |  |
| н13 |  | 430331.46 |  | 1386039.38 |  |
| н14 |  | 430336.06 |  | 1386035.68 |  |
| н15 |  | 430363.11 |  | 1386013.36 |  |
| н16 |  | 430419.28 |  | 1385967.03 |  |
| н17 |  | 430479.74 |  | 1385916.39 |  |
| н18 |  | 430489.41 |  | 1385908.31 |  |
| н19 |  | 430579.93 |  | 1385836.77 |  |
| н20 |  | 430585.75 |  | 1385832.25 |  |
| н1 |  | 430587.27 |  | 1385834.01 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ2 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 30 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н21 |  | 430589.45 |  | 1385836.07 |  |
| н3 |  | 430582.58 |  | 1385843.33 |  |
| н2 |  | 430580.40 |  | 1385841.27 |  |
| н1 |  | 430587.27 |  | 1385834.01 |  |
| н21 |  | 430589.45 |  | 1385836.07 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ3 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 600 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н4 |  | 430359.19 |  | 1386079.44 |  |
| н5 |  | 430344.63 |  | 1386065.73 |  |
| н6 |  | 430324.06 |  | 1386087.56 |  |
| н7 |  | 430338.62 |  | 1386101.28 |  |
| н4 |  | 430359.19 |  | 1386079.44 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ4 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н22 |  | 430607.61 |  | 1385853.25 |  |
| н23 |  | 430636.67 |  | 1385880.74 |  |
| н24 |  | 430619.49 |  | 1385898.90 |  |
| н25 |  | 430590.43 |  | 1385871.41 |  |
| н22 |  | 430607.61 |  | 1385853.25 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ5 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н25 |  | 430590.43 |  | 1385871.41 |  |
| н24 |  | 430619.49 |  | 1385898.90 |  |
| н26 |  | 430602.31 |  | 1385917.06 |  |
| н27 |  | 430573.25 |  | 1385889.57 |  |
| н25 |  | 430590.43 |  | 1385871.41 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ6 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н27 |  | 430573.25 |  | 1385889.57 |  |
| н26 |  | 430602.31 |  | 1385917.06 |  |
| н28 |  | 430585.13 |  | 1385935.22 |  |
| н29 |  | 430556.07 |  | 1385907.73 |  |
| н27 |  | 430573.25 |  | 1385889.57 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ7 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н29 |  | 430556.07 |  | 1385907.73 |  |
| н28 |  | 430585.13 |  | 1385935.22 |  |
| н30 |  | 430567.95 |  | 1385953.38 |  |
| н31 |  | 430538.89 |  | 1385925.89 |  |
| н29 |  | 430556.07 |  | 1385907.73 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ8 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н31 |  | 430538.89 |  | 1385925.89 |  |
| н30 |  | 430567.95 |  | 1385953.38 |  |
| н32 |  | 430550.77 |  | 1385971.54 |  |
| н33 |  | 430521.71 |  | 1385944.05 |  |
| н31 |  | 430538.89 |  | 1385925.89 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ9 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н33 |  | 430521.71 |  | 1385944.05 |  |
| н32 |  | 430550.77 |  | 1385971.54 |  |
| н34 |  | 430533.59 |  | 1385989.7 |  |
| н35 |  | 430504.53 |  | 1385962.21 |  |
| н33 |  | 430521.71 |  | 1385944.05 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ10 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н35 |  | 430504.53 |  | 1385962.21 |  |
| н34 |  | 430533.59 |  | 1385989.7 |  |
| н36 |  | 430516.42 |  | 1386007.87 |  |
| н37 |  | 430487.35 |  | 1385980.37 |  |
| н35 |  | 430504.53 |  | 1385962.21 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ11 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н38 |  | 430470.17 |  | 1385998.53 |  |
| н39 |  | 430499.24 |  | 1386026.03 |  |
| н40 |  | 430482.05 |  | 1386044.18 |  |
| н41 |  | 430452.99 |  | 1386016.69 |  |
| н38 |  | 430470.17 |  | 1385998.53 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ12 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н41 |  | 430452.99 |  | 1386016.69 |  |
| н40 |  | 430482.05 |  | 1386044.18 |  |
| н42 |  | 430464.87 |  | 1386062.34 |  |
| н43 |  | 430435.81 |  | 1386034.85 |  |
| н41 |  | 430452.99 |  | 1386016.69 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ13 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н43 |  | 430435.81 |  | 1386034.85 |  |
| н42 |  | 430464.87 |  | 1386062.34 |  |
| н44 |  | 430447.69 |  | 1386080.51 |  |
| н45 |  | 430418.63 |  | 1386053.01 |  |
| н43 |  | 430435.81 |  | 1386034.85 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ14 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н45 |  | 430418.63 |  | 1386053.01 |  |
| н44 |  | 430447.69 |  | 1386080.51 |  |
| н46 |  | 430430.51 |  | 1386098.67 |  |
| н47 |  | 430401.44 |  | 1386071.17 |  |
| н45 |  | 430418.63 |  | 1386053.01 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ15 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н47 |  | 430401.44 |  | 1386071.17 |  |
| н46 |  | 430430.51 |  | 1386098.67 |  |
| н48 |  | 430413.33 |  | 1386116.83 |  |
| н49 |  | 430384.26 |  | 1386089.33 |  |
| н47 |  | 430401.44 |  | 1386071.17 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ16 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н49 |  | 430384.26 |  | 1386089.33 |  |
| н48 |  | 430413.33 |  | 1386116.83 |  |
| н50 |  | 430396.15 |  | 1386134.99 |  |
| н51 |  | 430367.08 |  | 1386107.49 |  |
| н49 |  | 430384.26 |  | 1386089.33 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ17 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н48 |  | 430413.33 |  | 1386116.83 |  |
| н52 |  | 430442.39 |  | 1386144.33 |  |
| н53 |  | 430425.21 |  | 1386162.49 |  |
| н50 |  | 430396.15 |  | 1386134.99 |  |
| н48 |  | 430413.33 |  | 1386116.83 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ18 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н46 |  | 430430.51 |  | 1386098.67 |  |
| н54 |  | 430459.57 |  | 1386126.17 |  |
| н52 |  | 430442.39 |  | 1386144.33 |  |
| н48 |  | 430413.33 |  | 1386116.83 |  |
| н46 |  | 430430.51 |  | 1386098.67 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ19 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н44 |  | 430447.69 |  | 1386080.51 |  |
| н55 |  | 430476.75 |  | 1386108 |  |
| н54 |  | 430459.57 |  | 1386126.17 |  |
| н46 |  | 430430.51 |  | 1386098.67 |  |
| н44 |  | 430447.69 |  | 1386080.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ20 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н42 |  | 430464.87 |  | 1386062.34 |  |
| н56 |  | 430493.93 |  | 1386089.84 |  |
| н55 |  | 430476.75 |  | 1386108 |  |
| н44 |  | 430447.69 |  | 1386080.51 |  |
| н42 |  | 430464.87 |  | 1386062.34 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ21 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н40 |  | 430482.05 |  | 1386044.18 |  |
| н57 |  | 430511.11 |  | 1386071.68 |  |
| н56 |  | 430493.93 |  | 1386089.84 |  |
| н42 |  | 430464.87 |  | 1386062.34 |  |
| н40 |  | 430482.05 |  | 1386044.18 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ22 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н39 |  | 430499.24 |  | 1386026.03 |  |
| н58 |  | 430528.29 |  | 1386053.52 |  |
| н57 |  | 430511.11 |  | 1386071.68 |  |
| н40 |  | 430482.05 |  | 1386044.18 |  |
| н39 |  | 430499.24 |  | 1386026.03 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ23 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н34 |  | 430533.59 |  | 1385989.7 |  |
| н59 |  | 430562.65 |  | 1386017.2 |  |
| н60 |  | 430545.47 |  | 1386035.36 |  |
| н36 |  | 430516.42 |  | 1386007.87 |  |
| н34 |  | 430533.59 |  | 1385989.7 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ24 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н32 |  | 430550.77 |  | 1385971.54 |  |
| н61 |  | 430579.83 |  | 1385999.04 |  |
| н59 |  | 430562.65 |  | 1386017.2 |  |
| н34 |  | 430533.59 |  | 1385989.7 |  |
| н32 |  | 430550.77 |  | 1385971.54 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ25 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н30 |  | 430567.95 |  | 1385953.38 |  |
| н62 |  | 430597.01 |  | 1385980.88 |  |
| н61 |  | 430579.83 |  | 1385999.04 |  |
| н32 |  | 430550.77 |  | 1385971.54 |  |
| н30 |  | 430567.95 |  | 1385953.38 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ26 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н28 |  | 430585.13 |  | 1385935.22 |  |
| н63 |  | 430614.19 |  | 1385962.72 |  |
| н62 |  | 430597.01 |  | 1385980.88 |  |
| н30 |  | 430567.95 |  | 1385953.38 |  |
| н28 |  | 430585.13 |  | 1385935.22 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ27 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н26 |  | 430602.31 |  | 1385917.06 |  |
| н64 |  | 430631.37 |  | 1385944.55 |  |
| н63 |  | 430614.19 |  | 1385962.72 |  |
| н28 |  | 430585.13 |  | 1385935.22 |  |
| н26 |  | 430602.31 |  | 1385917.06 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ28 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н24 |  | 430619.49 |  | 1385898.9 |  |
| н65 |  | 430648.55 |  | 1385926.39 |  |
| н64 |  | 430631.37 |  | 1385944.55 |  |
| н26 |  | 430602.31 |  | 1385917.06 |  |
| н24 |  | 430619.49 |  | 1385898.9 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ29 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н67 |  | 430683.89 |  | 1385925.41 |  |
| н68 |  | 430712.95 |  | 1385952.91 |  |
| н69 |  | 430695.76 |  | 1385971.07 |  |
| н70 |  | 430666.71 |  | 1385943.57 |  |
| н67 |  | 430683.89 |  | 1385925.41 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ30 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н67 |  | 430683.89 |  | 1385925.41 |  |
| н68 |  | 430712.95 |  | 1385952.91 |  |
| н69 |  | 430695.76 |  | 1385971.07 |  |
| н70 |  | 430666.71 |  | 1385943.57 |  |
| н67 |  | 430683.89 |  | 1385925.41 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ31 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н70 |  | 430666.71 |  | 1385943.57 |  |
| н69 |  | 430695.76 |  | 1385971.07 |  |
| н71 |  | 430678.59 |  | 1385989.23 |  |
| н72 |  | 430649.53 |  | 1385961.74 |  |
| н70 |  | 430666.71 |  | 1385943.57 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ32 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н72 |  | 430649.53 |  | 1385961.74 |  |
| н71 |  | 430678.59 |  | 1385989.23 |  |
| н73 |  | 430661.41 |  | 1386007.39 |  |
| н74 |  | 430632.35 |  | 1385979.9 |  |
| н72 |  | 430649.53 |  | 1385961.74 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ33 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н74 |  | 430632.35 |  | 1385979.9 |  |
| н73 |  | 430661.41 |  | 1386007.39 |  |
| н75 |  | 430644.23 |  | 1386025.55 |  |
| н76 |  | 430615.17 |  | 1385998.06 |  |
| н74 |  | 430632.35 |  | 1385979.9 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ34 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н76 |  | 430615.17 |  | 1385998.06 |  |
| н75 |  | 430644.23 |  | 1386025.55 |  |
| н77 |  | 430627.05 |  | 1386043.71 |  |
| н78 |  | 430597.99 |  | 1386016.22 |  |
| н76 |  | 430615.17 |  | 1385998.06 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ35 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н78 |  | 430597.99 |  | 1386016.22 |  |
| н77 |  | 430627.05 |  | 1386043.71 |  |
| н79 |  | 430609.87 |  | 1386061.87 |  |
| н80 |  | 430580.81 |  | 1386034.38 |  |
| н78 |  | 430597.99 |  | 1386016.22 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ36 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н80 |  | 430580.81 |  | 1386034.38 |  |
| н79 |  | 430609.87 |  | 1386061.87 |  |
| н81 |  | 430592.69 |  | 1386080.03 |  |
| н82 |  | 430563.63 |  | 1386052.54 |  |
| н80 |  | 430580.81 |  | 1386034.38 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ37 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н83 |  | 430546.45 |  | 1386070.7 |  |
| н84 |  | 430575.51 |  | 1386098.19 |  |
| н85 |  | 430558.33 |  | 1386116.35 |  |
| н86 |  | 430529.27 |  | 1386088.86 |  |
| н83 |  | 430546.45 |  | 1386070.7 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ38 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н86 |  | 430529.27 |  | 1386088.86 |  |
| н85 |  | 430558.33 |  | 1386116.35 |  |
| н87 |  | 430541.15 |  | 1386134.51 |  |
| н88 |  | 430512.09 |  | 1386107.02 |  |
| н86 |  | 430529.27 |  | 1386088.86 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ39 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н88 |  | 430512.09 |  | 1386107.02 |  |
| н87 |  | 430541.15 |  | 1386134.51 |  |
| н89 |  | 430523.97 |  | 1386152.67 |  |
| н90 |  | 430494.91 |  | 1386125.18 |  |
| н88 |  | 430512.09 |  | 1386107.02 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ40 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н90 |  | 430494.91 |  | 1386125.18 |  |
| н89 |  | 430523.97 |  | 1386152.67 |  |
| н91 |  | 430506.79 |  | 1386170.84 |  |
| н92 |  | 430477.73 |  | 1386143.35 |  |
| н90 |  | 430494.91 |  | 1386125.18 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ41 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н92 |  | 430477.73 |  | 1386143.35 |  |
| н91 |  | 430506.79 |  | 1386170.84 |  |
| н93 |  | 430489.61 |  | 1386189 |  |
| н94 |  | 430460.55 |  | 1386161.51 |  |
| н92 |  | 430477.73 |  | 1386143.35 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ42 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н94 |  | 430460.55 |  | 1386161.51 |  |
| н93 |  | 430489.61 |  | 1386189 |  |
| н95 |  | 430472.43 |  | 1386207.16 |  |
| н96 |  | 430443.37 |  | 1386179.67 |  |
| н94 |  | 430460.55 |  | 1386161.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ43 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н93 |  | 430489.61 |  | 1386189 |  |
| н97 |  | 430518.67 |  | 1386216.49 |  |
| н98 |  | 430501.49 |  | 1386234.65 |  |
| н95 |  | 430472.43 |  | 1386207.16 |  |
| н93 |  | 430489.61 |  | 1386189 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ44 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н91 |  | 430506.79 |  | 1386170.84 |  |
| н99 |  | 430535.85 |  | 1386198.33 |  |
| н97 |  | 430518.67 |  | 1386216.49 |  |
| н93 |  | 430489.61 |  | 1386189 |  |
| н91 |  | 430506.79 |  | 1386170.84 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ45 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н89 |  | 430523.97 |  | 1386152.67 |  |
| н100 |  | 430553.03 |  | 1386180.16 |  |
| н99 |  | 430535.85 |  | 1386198.33 |  |
| н91 |  | 430506.79 |  | 1386170.84 |  |
| н89 |  | 430523.97 |  | 1386152.67 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ46 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н87 |  | 430541.15 |  | 1386134.51 |  |
| н101 |  | 430570.21 |  | 1386162 |  |
| н100 |  | 430553.03 |  | 1386180.16 |  |
| н89 |  | 430523.97 |  | 1386152.67 |  |
| н87 |  | 430541.15 |  | 1386134.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ47 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н85 |  | 430558.33 |  | 1386116.35 |  |
| н102 |  | 430587.39 |  | 1386143.84 |  |
| н101 |  | 430570.21 |  | 1386162 |  |
| н87 |  | 430541.15 |  | 1386134.51 |  |
| н85 |  | 430558.33 |  | 1386116.35 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ48 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н84 |  | 430575.51 |  | 1386098.19 |  |
| н103 |  | 430604.57 |  | 1386125.68 |  |
| н102 |  | 430587.39 |  | 1386143.84 |  |
| н85 |  | 430558.33 |  | 1386116.35 |  |
| н84 |  | 430575.51 |  | 1386098.19 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ49 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н79 |  | 430609.87 |  | 1386061.87 |  |
| н104 |  | 430638.93 |  | 1386089.36 |  |
| н105 |  | 430621.75 |  | 1386107.52 |  |
| н81 |  | 430592.69 |  | 1386080.03 |  |
| н79 |  | 430609.87 |  | 1386061.87 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ50 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н77 |  | 430627.05 |  | 1386043.71 |  |
| н106 |  | 430656.11 |  | 1386071.2 |  |
| н104 |  | 430638.93 |  | 1386089.36 |  |
| н79 |  | 430609.87 |  | 1386061.87 |  |
| н77 |  | 430627.05 |  | 1386043.71 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ51 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н75 |  | 430644.23 |  | 1386025.55 |  |
| н107 |  | 430673.29 |  | 1386053.04 |  |
| н106 |  | 430656.11 |  | 1386071.2 |  |
| н77 |  | 430627.05 |  | 1386043.71 |  |
| н75 |  | 430644.23 |  | 1386025.55 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ52 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н73 |  | 430661.41 |  | 1386007.39 |  |
| н108 |  | 430690.46 |  | 1386034.88 |  |
| н107 |  | 430673.29 |  | 1386053.04 |  |
| н75 |  | 430644.23 |  | 1386025.55 |  |
| н73 |  | 430661.41 |  | 1386007.39 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ53 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н71 |  | 430678.59 |  | 1385989.23 |  |
| н109 |  | 430707.64 |  | 1386016.72 |  |
| н108 |  | 430690.46 |  | 1386034.88 |  |
| н73 |  | 430661.41 |  | 1386007.39 |  |
| н71 |  | 430678.59 |  | 1385989.23 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ54 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н69 |  | 430695.76 |  | 1385971.07 |  |
| н110 |  | 430724.82 |  | 1385998.56 |  |
| н109 |  | 430707.64 |  | 1386016.72 |  |
| н71 |  | 430678.59 |  | 1385989.23 |  |
| н69 |  | 430695.76 |  | 1385971.07 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ55 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н68 |  | 430712.95 |  | 1385952.91 |  |
| н111 |  | 430742 |  | 1385980.4 |  |
| н110 |  | 430724.82 |  | 1385998.56 |  |
| н69 |  | 430695.76 |  | 1385971.07 |  |
| н68 |  | 430712.95 |  | 1385952.91 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ56 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н112 |  | 430789.22 |  | 1386025.07 |  |
| н113 |  | 430760.17 |  | 1385997.57 |  |
| н114 |  | 430742.98 |  | 1386015.74 |  |
| н115 |  | 430772.04 |  | 1386043.23 |  |
| н112 |  | 430789.22 |  | 1386025.07 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ57 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н115 |  | 430772.04 |  | 1386043.23 |  |
| н114 |  | 430742.98 |  | 1386015.74 |  |
| н116 |  | 430725.8 |  | 1386033.9 |  |
| н117 |  | 430754.86 |  | 1386061.39 |  |
| н115 |  | 430772.04 |  | 1386043.23 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ58 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н117 |  | 430754.86 |  | 1386061.39 |  |
| н116 |  | 430725.8 |  | 1386033.9 |  |
| н118 |  | 430708.62 |  | 1386052.06 |  |
| н119 |  | 430737.68 |  | 1386079.55 |  |
| н117 |  | 430754.86 |  | 1386061.39 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ59 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н119 |  | 430737.68 |  | 1386079.55 |  |
| н118 |  | 430708.62 |  | 1386052.06 |  |
| н120 |  | 430691.44 |  | 1386070.22 |  |
| н121 |  | 430720.5 |  | 1386097.71 |  |
| н119 |  | 430737.68 |  | 1386079.55 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ60 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н121 |  | 430720.5 |  | 1386097.71 |  |
| н120 |  | 430691.44 |  | 1386070.22 |  |
| н122 |  | 430674.27 |  | 1386088.38 |  |
| н123 |  | 430703.32 |  | 1386115.87 |  |
| н121 |  | 430720.5 |  | 1386097.71 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ61 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н123 |  | 430703.32 |  | 1386115.87 |  |
| н122 |  | 430674.27 |  | 1386088.38 |  |
| н124 |  | 430657.09 |  | 1386106.54 |  |
| н125 |  | 430686.14 |  | 1386134.03 |  |
| н123 |  | 430703.32 |  | 1386115.87 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ62 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н125 |  | 430686.14 |  | 1386134.03 |  |
| н124 |  | 430657.09 |  | 1386106.54 |  |
| н126 |  | 430639.91 |  | 1386124.7 |  |
| н127 |  | 430668.96 |  | 1386152.19 |  |
| н125 |  | 430686.14 |  | 1386134.03 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ63 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н128 |  | 430622.73 |  | 1386142.86 |  |
| н129 |  | 430651.79 |  | 1386170.36 |  |
| н130 |  | 430634.6 |  | 1386188.51 |  |
| н131 |  | 430605.55 |  | 1386161.02 |  |
| н128 |  | 430622.73 |  | 1386142.86 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ64 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н131 |  | 430605.55 |  | 1386161.02 |  |
| н130 |  | 430634.6 |  | 1386188.51 |  |
| н132 |  | 430617.42 |  | 1386206.68 |  |
| н133 |  | 430588.37 |  | 1386179.18 |  |
| н131 |  | 430605.55 |  | 1386161.02 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ65 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н133 |  | 430588.37 |  | 1386179.18 |  |
| н132 |  | 430617.42 |  | 1386206.68 |  |
| н134 |  | 430600.25 |  | 1386224.84 |  |
| н135 |  | 430571.19 |  | 1386197.35 |  |
| н133 |  | 430588.37 |  | 1386179.18 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ66 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н135 |  | 430571.19 |  | 1386197.35 |  |
| н134 |  | 430600.25 |  | 1386224.84 |  |
| н136 |  | 430583.06 |  | 1386243 |  |
| н137 |  | 430554.01 |  | 1386215.51 |  |
| н135 |  | 430571.19 |  | 1386197.35 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ67 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н137 |  | 430554.01 |  | 1386215.51 |  |
| н136 |  | 430583.06 |  | 1386243 |  |
| н138 |  | 430565.89 |  | 1386261.17 |  |
| н139 |  | 430536.83 |  | 1386233.67 |  |
| н137 |  | 430554.01 |  | 1386215.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ68 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н139 |  | 430536.83 |  | 1386233.67 |  |
| н138 |  | 430565.89 |  | 1386261.17 |  |
| н140 |  | 430548.7 |  | 1386279.32 |  |
| н141 |  | 430519.65 |  | 1386251.83 |  |
| н139 |  | 430536.83 |  | 1386233.67 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ69 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н138 |  | 430565.89 |  | 1386261.17 |  |
| н142 |  | 430594.94 |  | 1386288.66 |  |
| н143 |  | 430577.76 |  | 1386306.82 |  |
| н140 |  | 430548.7 |  | 1386279.32 |  |
| н138 |  | 430565.89 |  | 1386261.17 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ70 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н136 |  | 430583.06 |  | 1386243 |  |
| н144 |  | 430612.13 |  | 1386270.49 |  |
| н142 |  | 430594.94 |  | 1386288.66 |  |
| н138 |  | 430565.89 |  | 1386261.17 |  |
| н136 |  | 430583.06 |  | 1386243 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ71 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н134 |  | 430600.25 |  | 1386224.84 |  |
| н145 |  | 430629.31 |  | 1386252.33 |  |
| н144 |  | 430612.13 |  | 1386270.49 |  |
| н136 |  | 430583.06 |  | 1386243 |  |
| н134 |  | 430600.25 |  | 1386224.84 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ72 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н132 |  | 430617.42 |  | 1386206.68 |  |
| н146 |  | 430646.49 |  | 1386234.17 |  |
| н145 |  | 430629.31 |  | 1386252.33 |  |
| н134 |  | 430600.25 |  | 1386224.84 |  |
| н132 |  | 430617.42 |  | 1386206.68 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ73 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н130 |  | 430634.6 |  | 1386188.51 |  |
| н147 |  | 430663.66 |  | 1386216.01 |  |
| н146 |  | 430646.49 |  | 1386234.17 |  |
| н132 |  | 430617.42 |  | 1386206.68 |  |
| н130 |  | 430634.6 |  | 1386188.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ74 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н129 |  | 430651.79 |  | 1386170.36 |  |
| н148 |  | 430680.84 |  | 1386197.85 |  |
| н147 |  | 430663.66 |  | 1386216.01 |  |
| н130 |  | 430634.6 |  | 1386188.51 |  |
| н129 |  | 430651.79 |  | 1386170.36 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ75 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н125 |  | 430686.14 |  | 1386134.03 |  |
| н149 |  | 430715.2 |  | 1386161.53 |  |
| н150 |  | 430698.02 |  | 1386179.69 |  |
| н127 |  | 430668.96 |  | 1386152.19 |  |
| н125 |  | 430686.14 |  | 1386134.03 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ76 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н123 |  | 430703.32 |  | 1386115.87 |  |
| н151 |  | 430732.38 |  | 1386143.37 |  |
| н149 |  | 430715.20 |  | 1386161.53 |  |
| н125 |  | 430686.14 |  | 1386134.03 |  |
| н123 |  | 430703.32 |  | 1386115.87 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ77 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н121 |  | 430720.50 |  | 1386097.71 |  |
| н152 |  | 430749.56 |  | 1386125.20 |  |
| н151 |  | 430732.38 |  | 1386143.37 |  |
| н123 |  | 430703.32 |  | 1386115.87 |  |
| н121 |  | 430720.50 |  | 1386097.71 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ78 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н119 |  | 430737.68 |  | 1386079.55 |  |
| н153 |  | 430766.74 |  | 1386107.04 |  |
| н152 |  | 430749.56 |  | 1386125.20 |  |
| н121 |  | 430720.50 |  | 1386097.71 |  |
| н119 |  | 430737.68 |  | 1386079.55 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ79 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н117 |  | 430754.86 |  | 1386061.39 |  |
| н154 |  | 430783.92 |  | 1386088.88 |  |
| н153 |  | 430766.74 |  | 1386107.04 |  |
| н119 |  | 430737.68 |  | 1386079.55 |  |
| н117 |  | 430754.86 |  | 1386061.39 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ80 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н115 |  | 430772.04 |  | 1386043.23 |  |
| н155 |  | 430801.10 |  | 1386070.72 |  |
| н154 |  | 430783.92 |  | 1386088.88 |  |
| н117 |  | 430754.86 |  | 1386061.39 |  |
| н115 |  | 430772.04 |  | 1386043.23 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ81 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н112 | 430789.22 |  | 1386025.07 |  |
| н156 | 430818.29 |  | 1386052.55 |  |
| н155 | 430801.10 |  | 1386070.72 |  |
| н115 | 430772.04 |  | 1386043.23 |  |
| н112 | 430789.22 |  | 1386025.07 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ82 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н157 | 430836.45 |  | 1386069.73 |  |
| н158 | 430865.51 |  | 1386097.22 |  |
| н159 | 430848.33 |  | 1386115.38 |  |
| н160 | 430819.26 |  | 1386087.90 |  |
| н157 | 430836.45 |  | 1386069.73 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ83 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н160 | 430819.26 |  | 1386087.90 |  |
| н159 | 430848.33 |  | 1386115.38 |  |
| н161 | 430831.14 |  | 1386133.54 |  |
| н162 | 430802.08 |  | 1386106.06 |  |
| н160 | 430819.26 |  | 1386087.90 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ84 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н162 | 430802.08 |  | 1386106.06 |  |
| н161 | 430831.14 |  | 1386133.54 |  |
| н163 | 430813.95 |  | 1386151.71 |  |
| н164 | 430784.90 |  | 1386124.22 |  |
| н162 | 430802.08 |  | 1386106.06 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ85 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н164 | 430784.90 |  | 1386124.22 |  |
| н163 | 430813.95 |  | 1386151.71 |  |
| н165 | 430796.79 |  | 1386169.87 |  |
| н166 | 430767.72 |  | 1386142.39 |  |
| н164 | 430784.90 |  | 1386124.22 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ86 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н166 | 430767.72 |  | 1386142.39 |  |
| н165 | 430796.79 |  | 1386169.87 |  |
| н167 | 430779.59 |  | 1386188.03 |  |
| н168 | 430750.55 |  | 1386160.54 |  |
| н166 | 430767.72 |  | 1386142.39 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ87 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н168 | 430750.55 |  | 1386160.54 |  |
| н167 | 430779.59 |  | 1386188.03 |  |
| н169 | 430762.43 |  | 1386206.20 |  |
| н170 | 430733.36 |  | 1386178.71 |  |
| н168 | 430750.55 |  | 1386160.54 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ88 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н170 | 430733.36 |  | 1386178.71 |  |
| н169 | 430762.43 |  | 1386206.2 |  |
| н171 | 430745.25 |  | 1386224.36 |  |
| н172 | 430716.18 |  | 1386196.87 |  |
| н170 | 430733.36 |  | 1386178.71 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ89 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н173 | 430699.00 |  | 1386215.03 |  |
| н174 | 430728.06 |  | 1386242.51 |  |
| н175 | 430710.88 |  | 1386260.68 |  |
| н176 | 430681.82 |  | 1386233.19 |  |
| н173 | 430699.00 |  | 1386215.03 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ90 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н176 | 430681.82 |  | 1386233.19 |  |
| н175 | 430710.88 |  | 1386260.68 |  |
| н177 | 430693.70 |  | 1386278.84 |  |
| н178 | 430664.64 |  | 1386251.35 |  |
| н176 | 430681.82 |  | 1386233.19 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ91 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н178 | 430664.64 |  | 1386251.35 |  |
| н177 | 430693.70 |  | 1386278.84 |  |
| н179 | 430676.52 |  | 1386297.00 |  |
| н180 | 430647.47 |  | 1386269.51 |  |
| н178 | 430664.64 |  | 1386251.35 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ92 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н180 | 430647.47 |  | 1386269.51 |  |
| н179 | 430676.52 |  | 1386297.00 |  |
| н181 | 430659.33 |  | 1386315.16 |  |
| н182 | 430630.28 |  | 1386287.68 |  |
| н180 | 430647.47 |  | 1386269.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ93 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н182 | 430630.28 |  | 1386287.68 |  |
| н181 | 430659.33 |  | 1386315.16 |  |
| н183 | 430642.16 |  | 1386333.33 |  |
| н184 | 430613.10 |  | 1386305.84 |  |
| н182 | 430630.28 |  | 1386287.68 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ94 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н184 | 430613.10 |  | 1386305.84 |  |
| н183 | 430642.16 |  | 1386333.33 |  |
| н185 | 430624.97 |  | 1386351.49 |  |
| н186 | 430595.92 |  | 1386324.00 |  |
| н184 | 430613.10 |  | 1386305.84 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ95 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н183 | 430642.16 |  | 1386333.33 |  |
| н187 | 430671.21 |  | 1386360.81 |  |
| н188 | 430654.03 |  | 1386378.98 |  |
| н185 | 430624.97 |  | 1386351.49 |  |
| н183 | 430642.16 |  | 1386333.33 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ96 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н181 | 430659.33 |  | 1386315.16 |  |
| н189 | 430688.39 |  | 1386342.65 |  |
| н187 | 430671.21 |  | 1386360.81 |  |
| н183 | 430642.16 |  | 1386333.33 |  |
| н181 | 430659.33 |  | 1386315.16 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ97 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н179 | 430676.52 |  | 1386297.00 |  |
| н190 | 430705.57 |  | 1386324.48 |  |
| н189 | 430688.39 |  | 1386342.65 |  |
| н181 | 430659.33 |  | 1386315.16 |  |
| н179 | 430676.52 |  | 1386297.00 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ98 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н177 | 430693.70 |  | 1386278.84 |  |
| н191 | 430722.75 |  | 1386306.32 |  |
| н190 | 430705.57 |  | 1386324.48 |  |
| н179 | 430676.52 |  | 1386297.00 |  |
| н177 | 430693.70 |  | 1386278.84 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ99 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н175 | 430710.88 |  | 1386260.68 |  |
| н192 | 430739.93 |  | 1386288.16 |  |
| н191 | 430722.75 |  | 1386306.32 |  |
| н177 | 430693.70 |  | 1386278.84 |  |
| н175 | 430710.88 |  | 1386260.68 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ100 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н174 | 430728.06 |  | 1386242.51 |  |
| н193 | 430757.11 |  | 1386270.01 |  |
| н192 | 430739.93 |  | 1386288.16 |  |
| н175 | 430710.88 |  | 1386260.68 |  |
| н174 | 430728.06 |  | 1386242.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ101 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н169 | 430762.43 |  | 1386206.20 |  |
| н194 | 430791.47 |  | 1386233.69 |  |
| н195 | 430774.28 |  | 1386251.86 |  |
| н171 | 430745.25 |  | 1386224.36 |  |
| н169 | 430762.43 |  | 1386206.20 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ102 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н167 | 430779.59 |  | 1386188.03 |  |
| н196 | 430808.65 |  | 1386215.52 |  |
| н194 | 430791.47 |  | 1386233.69 |  |
| н169 | 430762.43 |  | 1386206.20 |  |
| н167 | 430779.59 |  | 1386188.03 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ103 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н165 | 430796.79 |  | 1386169.87 |  |
| н197 | 430825.83 |  | 1386197.36 |  |
| н196 | 430808.65 |  | 1386215.52 |  |
| н167 | 430779.59 |  | 1386188.03 |  |
| н165 | 430796.79 |  | 1386169.87 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ104 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н163 | 430813.95 |  | 1386151.71 |  |
| н198 | 430843.02 |  | 1386179.19 |  |
| н197 | 430825.83 |  | 1386197.36 |  |
| н165 | 430796.79 |  | 1386169.87 |  |
| н163 | 430813.95 |  | 1386151.71 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ105 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н161 | 430831.14 |  | 1386133.54 |  |
| н199 | 430860.19 |  | 1386161.04 |  |
| н198 | 430843.02 |  | 1386179.19 |  |
| н163 | 430813.95 |  | 1386151.71 |  |
| н161 | 430831.14 |  | 1386133.54 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ106 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н159 | 430848.33 |  | 1386115.38 |  |
| н200 | 430877.37 |  | 1386142.88 |  |
| н199 | 430860.19 |  | 1386161.04 |  |
| н161 | 430831.14 |  | 1386133.54 |  |
| н159 | 430848.33 |  | 1386115.38 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ107 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н158 | 430865.51 |  | 1386097.22 |  |
| н201 | 430894.57 |  | 1386124.70 |  |
| н200 | 430877.37 |  | 1386142.88 |  |
| н159 | 430848.33 |  | 1386115.38 |  |
| н158 | 430865.51 |  | 1386097.22 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ108 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н202 | 430912.71 |  | 1386141.90 |  |
| н203 | 430941.77 |  | 1386169.39 |  |
| н204 | 430924.59 |  | 1386187.55 |  |
| н205 | 430895.53 |  | 1386160.06 |  |
| н202 | 430912.71 |  | 1386141.90 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ109 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н205 | 430895.53 |  | 1386160.06 |  |
| н204 | 430924.59 |  | 1386187.55 |  |
| н206 | 430907.41 |  | 1386205.72 |  |
| н207 | 430878.35 |  | 1386178.22 |  |
| н205 | 430895.53 |  | 1386160.06 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ110 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н207 | 430878.35 |  | 1386178.22 |  |
| н206 | 430907.41 |  | 1386205.72 |  |
| н208 | 430890.23 |  | 1386223.88 |  |
| н209 | 430861.17 |  | 1386196.38 |  |
| н207 | 430878.35 |  | 1386178.22 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ111 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н209 | 430861.17 |  | 1386196.38 |  |
| н208 | 430890.23 |  | 1386223.88 |  |
| н210 | 430873.05 |  | 1386242.04 |  |
| н211 | 430843.99 |  | 1386214.54 |  |
| н209 | 430861.17 |  | 1386196.38 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ112 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н211 | 430843.99 |  | 1386214.54 |  |
| н210 | 430873.05 |  | 1386242.04 |  |
| н212 | 430855.87 |  | 1386260.20 |  |
| н213 | 430826.81 |  | 1386232.71 |  |
| н211 | 430843.99 |  | 1386214.54 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ113 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 4000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н213 | 430826.81 |  | 1386232.71 |  |
| н212 | 430855.87 |  | 1386260.20 |  |
| н214 | 430884.93 |  | 1386287.69 |  |
| н215 | 430850.57 |  | 1386324.01 |  |
| н216 | 430792.45 |  | 1386269.03 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ114 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н217 | 430775.27 |  | 1386287.19 |  |
| н218 | 430804.33 |  | 1386314.68 |  |
| н219 | 430787.15 |  | 1386332.84 |  |
| н220 | 430758.09 |  | 1386305.35 |  |
| н217 | 430775.27 |  | 1386287.19 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ115 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н220 | 430758.09 |  | 1386305.35 |  |
| н219 | 430787.15 |  | 1386332.84 |  |
| н221 | 430769.97 |  | 1386351.00 |  |
| н222 | 430740.91 |  | 1386323.51 |  |
| н220 | 430758.09 |  | 1386305.35 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ116 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н222 | 430740.91 |  | 1386323.51 |  |
| н221 | 430769.97 |  | 1386351.00 |  |
| н223 | 430752.79 |  | 1386369.16 |  |
| н224 | 430723.72 |  | 1386341.67 |  |
| н222 | 430740.91 |  | 1386323.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ117 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н224 | 430723.72 |  | 1386341.67 |  |
| н223 | 430752.79 |  | 1386369.16 |  |
| н225 | 430735.61 |  | 1386387.33 |  |
| н226 | 430706.55 |  | 1386359.83 |  |
| н224 | 430723.72 |  | 1386341.67 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ118 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 4000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н226 | 430706.55 |  | 1386359.83 |  |
| н225 | 430735.61 |  | 1386387.33 |  |
| н227 | 430718.43 |  | 1386405.49 |  |
| н228 | 430689.37 |  | 1386378.00 |  |
| н226 | 430706.55 |  | 1386359.83 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ119 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н228 | 430689.37 |  | 1386378.00 |  |
| н227 | 430718.43 |  | 1386405.49 |  |
| н229 | 430701.25 |  | 1386423.65 |  |
| н230 | 430672.19 |  | 1386396.16 |  |
| н228 | 430689.37 |  | 1386378.00 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ120 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н227 | 430718.43 |  | 1386405.49 |  |
| н231 | 430747.49 |  | 1386432.98 |  |
| н232 | 430730.31 |  | 1386451.14 |  |
| н229 | 430701.25 |  | 1386423.65 |  |
| н227 | 430718.43 |  | 1386405.49 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ121 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н225 | 430735.61 |  | 1386387.33 |  |
| н233 | 430764.67 |  | 1386414.82 |  |
| н231 | 430747.49 |  | 1386432.98 |  |
| н227 | 430718.43 |  | 1386405.49 |  |
| н225 | 430735.61 |  | 1386387.33 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ122 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н223 | 430752.79 |  | 1386369.16 |  |
| н234 | 430781.85 |  | 1386396.65 |  |
| н233 | 430764.67 |  | 1386414.82 |  |
| н225 | 430735.61 |  | 1386387.33 |  |
| н223 | 430752.79 |  | 1386369.16 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ123 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 4000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н221 | 430769.97 |  | 1386351.00 |  |
| н235 | 430799.03 |  | 1386378.49 |  |
| н234 | 430781.85 |  | 1386396.65 |  |
| н223 | 430752.79 |  | 1386369.16 |  |
| н221 | 430769.97 |  | 1386351.00 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ124 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н219 | 430787.15 |  | 1386332.84 |  |
| н236 | 430816.21 |  | 1386360.33 |  |
| н235 | 430799.03 |  | 1386378.49 |  |
| н221 | 430769.97 |  | 1386351.00 |  |
| н219 | 430787.15 |  | 1386332.84 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ125 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н218 | 430804.33 |  | 1386314.68 |  |
| н237 | 430833.39 |  | 1386342.17 |  |
| н236 | 430816.21 |  | 1386360.33 |  |
| н219 | 430787.15 |  | 1386332.84 |  |
| н218 | 430804.33 |  | 1386314.68 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ126 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н210 | 430873.05 |  | 1386242.04 |  |
| н238 | 430902.11 |  | 1386269.53 |  |
| н214 | 430884.93 |  | 1386287.69 |  |
| н212 | 430855.87 |  | 1386260.20 |  |
| н210 | 430873.05 |  | 1386242.04 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ127 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н208 | 430890.23 |  | 1386223.88 |  |
| н239 | 430919.29 |  | 1386251.37 |  |
| н238 | 430902.11 |  | 1386269.53 |  |
| н210 | 430873.05 |  | 1386242.04 |  |
| н208 | 430890.23 |  | 1386223.88 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ128 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 4000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н206 | 430907.41 |  | 1386205.72 |  |
| н240 | 430936.47 |  | 1386233.21 |  |
| н239 | 430919.29 |  | 1386251.37 |  |
| н208 | 430890.23 |  | 1386223.88 |  |
| н206 | 430907.41 |  | 1386205.72 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ129 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н204 | 430924.59 |  | 1386187.55 |  |
| н241 | 430953.65 |  | 1386215.05 |  |
| н240 | 430936.47 |  | 1386233.21 |  |
| н206 | 430907.41 |  | 1386205.72 |  |
| н204 | 430924.59 |  | 1386187.55 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ130 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н203 | 430941.77 |  | 1386169.39 |  |
| н242 | 430970.83 |  | 1386196.88 |  |
| н241 | 430953.65 |  | 1386215.05 |  |
| н204 | 430924.59 |  | 1386187.55 |  |
| н203 | 430941.77 |  | 1386169.39 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ131 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н243 | 430988.99 |  | 1386214.07 |  |
| н244 | 431018.05 |  | 1386241.55 |  |
| н245 | 431000.86 |  | 1386259.72 |  |
| н246 | 430971.81 |  | 1386232.23 |  |
| н243 | 430988.99 |  | 1386214.07 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ132 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н246 | 430971.81 |  | 1386232.23 |  |
| н245 | 431000.86 |  | 1386259.72 |  |
| н247 | 430983.68 |  | 1386277.88 |  |
| н248 | 430954.63 |  | 1386250.39 |  |
| н246 | 430971.81 |  | 1386232.23 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ133 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 4000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н248 | 430954.63 |  | 1386250.39 |  |
| н247 | 430983.68 |  | 1386277.88 |  |
| н249 | 430966.51 |  | 1386296.04 |  |
| н250 | 430937.45 |  | 1386268.55 |  |
| н248 | 430954.63 |  | 1386250.39 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ134 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н250 | 430937.45 |  | 1386268.55 |  |
| н249 | 430966.51 |  | 1386296.04 |  |
| н251 | 430949.33 |  | 1386314.20 |  |
| н252 | 430920.27 |  | 1386286.71 |  |
| н250 | 430937.45 |  | 1386268.55 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ135 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н252 | 430920.27 |  | 1386286.71 |  |
| н251 | 430949.33 |  | 1386314.20 |  |
| н253 | 430932.15 |  | 1386332.36 |  |
| н254 | 430903.09 |  | 1386304.87 |  |
| н252 | 430920.27 |  | 1386286.71 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ136 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 4000м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н254 | 430903.09 |  | 1386304.87 |  |
| н253 | 430932.15 |  | 1386332.36 |  |
| н255 | 430961.20 |  | 1386359.85 |  |
| н256 | 430926.84 |  | 1386396.17 |  |
| н257 | 430868.73 |  | 1386341.19 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ137 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 2000м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н258 | 430851.55 |  | 1386359.35 |  |
| н259 | 430909.66 |  | 1386414.33 |  |
| н260 | 430892.48 |  | 1386432.49 |  |
| н261 | 430863.43 |  | 1386405.00 |  |
| н262 | 430834.37 |  | 1386377.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ138 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н262 | 430834.37 |  | 1386377.51 |  |
| н261 | 430863.43 |  | 1386405.00 |  |
| н263 | 430846.25 |  | 1386423.16 |  |
| н264 | 430817.19 |  | 1386395.67 |  |
| н262 | 430834.37 |  | 1386377.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ139 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н264 | 430817.19 |  | 1386395.67 |  |
| н263 | 430846.25 |  | 1386423.16 |  |
| н265 | 430829.07 |  | 1386441.33 |  |
| н266 | 430800.01 |  | 1386413.83 |  |
| н264 | 430817.19 |  | 1386395.67 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ140 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н266 | 430800.01 |  | 1386413.83 |  |
| н265 | 430829.07 |  | 1386441.33 |  |
| н267 | 430811.89 |  | 1386459.49 |  |
| н268 | 430782.83 |  | 1386432.00 |  |
| н266 | 430800.01 |  | 1386413.83 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ141 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н268 | 430782.83 |  | 1386432.00 |  |
| н267 | 430811.89 |  | 1386459.49 |  |
| н269 | 430794.71 |  | 1386477.65 |  |
| н270 | 430765.65 |  | 1386450.16 |  |
| н268 | 430782.83 |  | 1386432.00 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ142 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н270 | 430765.65 |  | 1386450.16 |  |
| н269 | 430794.71 |  | 1386477.65 |  |
| н271 | 430777.53 |  | 1386495.81 |  |
| н272 | 430748.47 |  | 1386468.32 |  |
| н270 | 430765.65 |  | 1386450.16 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ143 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н269 | 430794.71 |  | 1386477.65 |  |
| н273 | 430823.77 |  | 1386505.14 |  |
| н274 | 430806.59 |  | 1386523.30 |  |
| н271 | 430777.53 |  | 1386495.81 |  |
| н269 | 430794.71 |  | 1386477.65 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ144 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н267 | 430811.89 |  | 1386459.49 |  |
| н275 | 430840.94 |  | 1386486.98 |  |
| н273 | 430823.77 |  | 1386505.14 |  |
| н269 | 430794.71 |  | 1386477.65 |  |
| н267 | 430811.89 |  | 1386459.49 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ145 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н265 | 430829.07 |  | 1386441.33 |  |
| н276 | 430858.12 |  | 1386468.81 |  |
| н275 | 430840.94 |  | 1386486.98 |  |
| н267 | 430811.89 |  | 1386459.49 |  |
| н265 | 430829.07 |  | 1386441.33 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ146 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н263 | 430846.25 |  | 1386423.16 |  |
| н277 | 430875.30 |  | 1386450.65 |  |
| н276 | 430858.12 |  | 1386468.81 |  |
| н265 | 430829.07 |  | 1386441.33 |  |
| н263 | 430846.25 |  | 1386423.16 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ147 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н261 |  | 430863.43 |  | 1386405.00 |  |
| н260 |  | 430892.48 |  | 1386432.49 |  |
| н277 |  | 430875.30 |  | 1386450.65 |  |
| н263 |  | 430846.25 |  | 1386423.16 |  |
| н261 |  | 430863.43 |  | 1386405.00 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ148 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н251 |  | 430949.33 |  | 1386314.20 |  |
| н278 |  | 430978.38 |  | 1386341.69 |  |
| н255 |  | 430961.20 |  | 1386359.85 |  |
| н253 |  | 430932.15 |  | 1386332.36 |  |
| н251 |  | 430949.33 |  | 1386314.20 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ149 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н249 |  | 430966.51 |  | 1386296.04 |  |
| н279 |  | 430995.56 |  | 1386323.53 |  |
| н278 |  | 430978.38 |  | 1386341.69 |  |
| н251 |  | 430949.33 |  | 1386314.20 |  |
| н249 |  | 430966.51 |  | 1386296.04 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ150 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н247 |  | 430983.68 |  | 1386277.88 |  |
| н280 |  | 431012.74 |  | 1386305.37 |  |
| н279 |  | 430995.56 |  | 1386323.53 |  |
| н249 |  | 430966.51 |  | 1386296.04 |  |
| н247 |  | 430983.68 |  | 1386277.88 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ151 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н245 |  | 431000.86 |  | 1386259.72 |  |
| н281 |  | 431029.92 |  | 1386287.21 |  |
| н280 |  | 431012.74 |  | 1386305.37 |  |
| н247 |  | 430983.68 |  | 1386277.88 |  |
| н245 |  | 431000.86 |  | 1386259.72 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ152 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н244 |  | 431018.05 |  | 1386241.55 |  |
| н282 |  | 431047.09 |  | 1386269.05 |  |
| н281 |  | 431029.92 |  | 1386287.21 |  |
| н245 |  | 431000.86 |  | 1386259.72 |  |
| н244 |  | 431018.05 |  | 1386241.55 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ153 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н283 |  | 431065.27 |  | 1386286.22 |  |
| н284 |  | 431094.32 |  | 1386313.72 |  |
| н285 |  | 431077.14 |  | 1386331.88 |  |
| н286 |  | 431048.08 |  | 1386304.39 |  |
| н283 |  | 431065.27 |  | 1386286.22 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ154 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н286 |  | 431048.08 |  | 1386304.39 |  |
| н285 |  | 431077.14 |  | 1386331.88 |  |
| н287 |  | 431059.96 |  | 1386350.04 |  |
| н288 |  | 431030.90 |  | 1386322.55 |  |
| н286 |  | 431048.08 |  | 1386304.39 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ155 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н288 |  | 431030.90 |  | 1386322.55 |  |
| н287 |  | 431059.96 |  | 1386350.04 |  |
| н289 |  | 431042.78 |  | 1386368.20 |  |
| н290 |  | 431013.72 |  | 1386340.71 |  |
| н288 |  | 431030.90 |  | 1386322.55 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ156 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н290 |  | 431013.72 |  | 1386340.71 |  |
| н289 |  | 431042.78 |  | 1386368.20 |  |
| н291 |  | 431025.60 |  | 1386386.37 |  |
| н292 |  | 430996.54 |  | 1386358.87 |  |
| н290 |  | 431013.72 |  | 1386340.71 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ157 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н292 |  | 430996.54 |  | 1386358.87 |  |
| н291 |  | 431025.60 |  | 1386386.37 |  |
| н293 |  | 431008.42 |  | 1386404.53 |  |
| н294 |  | 430979.36 |  | 1386377.03 |  |
| н292 |  | 430996.54 |  | 1386358.87 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ158 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 4000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н294 |  | 430979.36 |  | 1386377.03 |  |
| н293 |  | 431008.42 |  | 1386404.53 |  |
| н295 |  | 431037.48 |  | 1386432.02 |  |
| н296 |  | 431003.12 |  | 1386468.34 |  |
| н297 |  | 430945.00 |  | 1386413.35 |  |
| н294 |  | 430979.36 |  | 1386377.03 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ159 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н298 |  | 430927.82 |  | 1386431.51 |  |
| н299 |  | 430956.88 |  | 1386459.01 |  |
| н300 |  | 430939.71 |  | 1386477.17 |  |
| н301 |  | 430910.65 |  | 1386449.68 |  |
| н298 |  | 430927.82 |  | 1386431.51 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ160 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н301 |  | 430910.65 |  | 1386449.68 |  |
| н300 |  | 430939.71 |  | 1386477.17 |  |
| н302 |  | 430922.52 |  | 1386495.32 |  |
| н303 |  | 430893.46 |  | 1386467.83 |  |
| н301 |  | 430910.65 |  | 1386449.68 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ161 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н303 |  | 430893.46 |  | 1386467.83 |  |
| н302 |  | 430922.52 |  | 1386495.32 |  |
| н304 |  | 430905.35 |  | 1386513.49 |  |
| н305 |  | 430876.29 |  | 1386486.00 |  |
| н303 |  | 430893.46 |  | 1386467.83 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ162 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н305 |  | 430876.29 |  | 1386486.00 |  |
| н304 |  | 430905.35 |  | 1386513.49 |  |
| н306 |  | 430888.17 |  | 1386531.65 |  |
| н307 |  | 430859.10 |  | 1386504.16 |  |
| н305 |  | 430876.29 |  | 1386486.00 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ163 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н307 |  | 430859.10 |  | 1386504.16 |  |
| н306 |  | 430888.17 |  | 1386531.65 |  |
| н308 |  | 430870.99 |  | 1386549.81 |  |
| н309 |  | 430841.92 |  | 1386522.32 |  |
| н307 |  | 430859.10 |  | 1386504.16 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ164 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н309 |  | 430841.92 |  | 1386522.32 |  |
| н308 |  | 430870.99 |  | 1386549.81 |  |
| н310 |  | 430853.80 |  | 1386567.97 |  |
| н311 |  | 430824.75 |  | 1386540.48 |  |
| н309 |  | 430841.92 |  | 1386522.32 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ165 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н308 |  | 430870.99 |  | 1386549.81 |  |
| н312 |  | 430900.04 |  | 1386577.31 |  |
| н313 |  | 430882.86 |  | 1386595.47 |  |
| н310 |  | 430853.80 |  | 1386567.97 |  |
| н308 |  | 430870.99 |  | 1386549.81 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ166 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н306 |  | 430888.17 |  | 1386531.65 |  |
| н314 |  | 430917.22 |  | 1386559.15 |  |
| н312 |  | 430900.04 |  | 1386577.31 |  |
| н308 |  | 430870.99 |  | 1386549.81 |  |
| н306 |  | 430888.17 |  | 1386531.65 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ167 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н304 |  | 430905.35 |  | 1386513.49 |  |
| н315 |  | 430934.40 |  | 1386540.98 |  |
| н314 |  | 430917.22 |  | 1386559.15 |  |
| н306 |  | 430888.17 |  | 1386531.65 |  |
| н304 |  | 430905.35 |  | 1386513.49 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ168 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н302 |  | 430922.52 |  | 1386495.32 |  |
| н316 |  | 430951.58 |  | 1386522.82 |  |
| н315 |  | 430934.40 |  | 1386540.98 |  |
| н304 |  | 430905.35 |  | 1386513.49 |  |
| н302 |  | 430922.52 |  | 1386495.32 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ169 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н300 |  | 430939.71 |  | 1386477.17 |  |
| н317 |  | 430968.76 |  | 1386504.66 |  |
| н316 |  | 430951.58 |  | 1386522.82 |  |
| н302 |  | 430922.52 |  | 1386495.32 |  |
| н300 |  | 430939.71 |  | 1386477.17 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ170 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н299 |  | 430956.88 |  | 1386459.01 |  |
| н318 |  | 430985.94 |  | 1386486.50 |  |
| н317 |  | 430968.76 |  | 1386504.66 |  |
| н300 |  | 430939.71 |  | 1386477.17 |  |
| н299 |  | 430956.88 |  | 1386459.01 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ171 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н291 |  | 431025.60 |  | 1386386.37 |  |
| н319 |  | 431054.66 |  | 1386413.86 |  |
| н295 |  | 431037.48 |  | 1386432.02 |  |
| н293 |  | 431008.42 |  | 1386404.53 |  |
| н291 |  | 431025.60 |  | 1386386.37 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ172 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н289 |  | 431042.78 |  | 1386368.20 |  |
| н320 |  | 431071.84 |  | 1386395.70 |  |
| н319 |  | 431054.66 |  | 1386413.86 |  |
| н291 |  | 431025.60 |  | 1386386.37 |  |
| н289 |  | 431042.78 |  | 1386368.20 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ173 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н287 |  | 431059.96 |  | 1386350.04 |  |
| н321 |  | 431089.02 |  | 1386377.54 |  |
| н320 |  | 431071.84 |  | 1386395.70 |  |
| н289 |  | 431042.78 |  | 1386368.20 |  |
| н287 |  | 431059.96 |  | 1386350.04 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ174 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н285 |  | 431077.14 |  | 1386331.88 |  |
| н322 |  | 431106.20 |  | 1386359.38 |  |
| н321 |  | 431089.02 |  | 1386377.54 |  |
| н287 |  | 431059.96 |  | 1386350.04 |  |
| н285 |  | 431077.14 |  | 1386331.88 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ175 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н284 |  | 431094.32 |  | 1386313.72 |  |
| н323 |  | 431123.38 |  | 1386341.21 |  |
| н322 |  | 431106.20 |  | 1386359.38 |  |
| н285 |  | 431077.14 |  | 1386331.88 |  |
| н284 |  | 431094.32 |  | 1386313.72 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ176 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н324 |  | 431141.53 |  | 1386358.40 |  |
| н325 |  | 431170.60 |  | 1386385.88 |  |
| н326 |  | 431153.42 |  | 1386404.05 |  |
| н327 |  | 431124.36 |  | 1386376.56 |  |
| н324 |  | 431141.53 |  | 1386358.40 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ177 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н327 |  | 431124.36 |  | 1386376.56 |  |
| н326 |  | 431153.42 |  | 1386404.05 |  |
| н328 |  | 431136.24 |  | 1386422.21 |  |
| н329 |  | 431107.18 |  | 1386394.72 |  |
| н327 |  | 431124.36 |  | 1386376.56 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ178 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н329 |  | 431107.18 |  | 1386394.72 |  |
| н328 |  | 431136.24 |  | 1386422.21 |  |
| н330 |  | 431119.06 |  | 1386440.37 |  |
| н331 |  | 431090.00 |  | 1386412.88 |  |
| н329 |  | 431107.18 |  | 1386394.72 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ179 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н331 |  | 431090 |  | 1386412.88 |  |
| н330 |  | 431119.06 |  | 1386440.37 |  |
| н332 |  | 431101.88 |  | 1386458.53 |  |
| н333 |  | 431072.82 |  | 1386431.04 |  |
| н331 |  | 431090 |  | 1386412.88 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ180 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н333 |  | 431072.82 |  | 1386431.04 |  |
| н332 |  | 431101.88 |  | 1386458.53 |  |
| н334 |  | 431084.7 |  | 1386476.69 |  |
| н335 |  | 431055.64 |  | 1386449.2 |  |
| н333 |  | 431072.82 |  | 1386431.04 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ181 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н335 |  | 431055.64 |  | 1386449.2 |  |
| н334 |  | 431084.7 |  | 1386476.69 |  |
| н336 |  | 431067.52 |  | 1386494.85 |  |
| н337 |  | 431038.46 |  | 1386467.36 |  |
| н335 |  | 431055.64 |  | 1386449.2 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ182 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н337 |  | 431038.46 |  | 1386467.36 |  |
| н336 |  | 431067.52 |  | 1386494.85 |  |
| н338 |  | 431050.34 |  | 1386513.01 |  |
| н339 |  | 431021.28 |  | 1386485.52 |  |
| н337 |  | 431038.46 |  | 1386467.36 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ183 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н340 |  | 431004.1 |  | 1386503.68 |  |
| н341 |  | 431033.16 |  | 1386531.17 |  |
| н342 |  | 431015.98 |  | 1386549.33 |  |
| н343 |  | 430986.92 |  | 1386521.84 |  |
| н340 |  | 431004.1 |  | 1386503.68 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ184 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н343 |  | 430986.92 |  | 1386521.84 |  |
| н342 |  | 431015.98 |  | 1386549.33 |  |
| н344 |  | 430998.8 |  | 1386567.49 |  |
| н345 |  | 430969.74 |  | 1386540 |  |
| н343 |  | 430986.92 |  | 1386521.84 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ185 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н347 |  | 430952.56 |  | 1386558.16 |  |
| н346 |  | 430981.62 |  | 1386585.65 |  |
| н348 |  | 430964.45 |  | 1386603.81 |  |
| н349 |  | 430935.38 |  | 1386576.33 |  |
| н347 |  | 430952.56 |  | 1386558.16 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ186 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н347 |  | 430952.56 |  | 1386558.16 |  |
| н346 |  | 430981.62 |  | 1386585.65 |  |
| н348 |  | 430964.45 |  | 1386603.81 |  |
| н349 |  | 430935.38 |  | 1386576.33 |  |
| н347 |  | 430952.56 |  | 1386558.16 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ187 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н349 |  | 430935.38 |  | 1386576.33 |  |
| н348 |  | 430964.45 |  | 1386603.81 |  |
| н350 |  | 430947.26 |  | 1386621.98 |  |
| н351 |  | 430918.2 |  | 1386594.49 |  |
| н349 |  | 430935.38 |  | 1386576.33 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ188 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н351 |  | 430918.2 |  | 1386594.49 |  |
| н350 |  | 430947.26 |  | 1386621.98 |  |
| н352 |  | 430930.08 |  | 1386640.14 |  |
| н353 |  | 430901.02 |  | 1386612.65 |  |
| н351 |  | 430918.2 |  | 1386594.49 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ189 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н350 |  | 430947.26 |  | 1386621.98 |  |
| н354 |  | 430976.31 |  | 1386649.47 |  |
| н355 |  | 430959.12 |  | 1386667.64 |  |
| н352 |  | 430930.08 |  | 1386640.14 |  |
| н350 |  | 430947.26 |  | 1386621.98 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ190 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н348 |  | 430964.45 |  | 1386603.81 |  |
| н356 |  | 430993.49 |  | 1386631.31 |  |
| н354 |  | 430976.31 |  | 1386649.47 |  |
| н350 |  | 430947.26 |  | 1386621.98 |  |
| н348 |  | 430964.45 |  | 1386603.81 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ191 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н346 |  | 430981.62 |  | 1386585.65 |  |
| н357 |  | 431010.68 |  | 1386613.14 |  |
| н356 |  | 430993.49 |  | 1386631.31 |  |
| н348 |  | 430964.45 |  | 1386603.81 |  |
| н346 |  | 430981.62 |  | 1386585.65 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ192 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н344 |  | 430998.80 |  | 1386567.49 |  |
| н358 |  | 431027.86 |  | 1386594.98 |  |
| н357 |  | 431010.68 |  | 1386613.14 |  |
| н346 |  | 430981.62 |  | 1386585.65 |  |
| н344 |  | 430998.80 |  | 1386567.49 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ193 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н342 |  | 431015.98 |  | 1386549.33 |  |
| н359 |  | 431045.04 |  | 1386576.82 |  |
| н358 |  | 431027.86 |  | 1386594.98 |  |
| н344 |  | 430998.80 |  | 1386567.49 |  |
| н342 |  | 431015.98 |  | 1386549.33 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ194 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н341 |  | 431033.16 |  | 1386531.17 |  |
| н360 |  | 431062.22 |  | 1386558.66 |  |
| н359 |  | 431045.04 |  | 1386576.82 |  |
| н342 |  | 431015.98 |  | 1386549.33 |  |
| н341 |  | 431033.16 |  | 1386531.17 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ195 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н336 |  | 431067.52 |  | 1386494.85 |  |
| н361 |  | 431096.58 |  | 1386522.34 |  |
| н362 |  | 431079.40 |  | 1386540.50 |  |
| н338 |  | 431050.34 |  | 1386513.01 |  |
| н336 |  | 431067.52 |  | 1386494.85 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ196 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н334 |  | 431084.70 |  | 1386476.69 |  |
| н363 |  | 431113.76 |  | 1386504.18 |  |
| н361 |  | 431096.58 |  | 1386522.34 |  |
| н336 |  | 431067.52 |  | 1386494.85 |  |
| н334 |  | 431084.70 |  | 1386476.69 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ197 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н332 |  | 431101.88 |  | 1386458.53 |  |
| н364 |  | 431130.94 |  | 1386486.03 |  |
| н363 |  | 431113.76 |  | 1386504.18 |  |
| н334 |  | 431084.70 |  | 1386476.69 |  |
| н332 |  | 431101.88 |  | 1386458.53 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ198 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н330 |  | 431119.06 |  | 1386440.37 |  |
| н365 |  | 431148.11 |  | 1386467.86 |  |
| н364 |  | 431130.94 |  | 1386486.03 |  |
| н332 |  | 431101.88 |  | 1386458.53 |  |
| н330 |  | 431119.06 |  | 1386440.37 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ199 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н328 |  | 431136.24 |  | 1386422.21 |  |
| н366 |  | 431165.30 |  | 1386449.71 |  |
| н365 |  | 431148.11 |  | 1386467.86 |  |
| н330 |  | 431119.06 |  | 1386440.37 |  |
| н328 |  | 431136.24 |  | 1386422.21 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ200 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н326 |  | 431153.42 |  | 1386404.05 |  |
| н367 |  | 431182.47 |  | 1386431.54 |  |
| н366 |  | 431165.30 |  | 1386449.71 |  |
| н328 |  | 431136.24 |  | 1386422.21 |  |
| н326 |  | 431153.42 |  | 1386404.05 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ201 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н325 |  | 431170.60 |  | 1386385.88 |  |
| н368 |  | 431199.65 |  | 1386413.38 |  |
| н367 |  | 431182.47 |  | 1386431.54 |  |
| н326 |  | 431153.42 |  | 1386404.05 |  |
| н325 |  | 431170.60 |  | 1386385.88 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ202 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н369 |  | 431217.81 |  | 1386430.55 |  |
| н370 |  | 431246.86 |  | 1386458.05 |  |
| н371 |  | 431229.69 |  | 1386476.21 |  |
| н372 |  | 431200.63 |  | 1386448.72 |  |
| н369 |  | 431217.81 |  | 1386430.55 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ203 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н372 |  | 431200.63 |  | 1386448.72 |  |
| н371 |  | 431229.69 |  | 1386476.21 |  |
| н373 |  | 431212.51 |  | 1386494.37 |  |
| н374 |  | 431183.45 |  | 1386466.88 |  |
| н372 |  | 431200.63 |  | 1386448.72 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ204 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н374 |  | 431183.45 |  | 1386466.88 |  |
| н373 |  | 431212.51 |  | 1386494.37 |  |
| н375 |  | 431195.33 |  | 1386512.53 |  |
| н376 |  | 431166.27 |  | 1386485.04 |  |
| н374 |  | 431183.45 |  | 1386466.88 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ205 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н376 |  | 431166.27 |  | 1386485.04 |  |
| н375 |  | 431195.33 |  | 1386512.53 |  |
| н377 |  | 431178.15 |  | 1386530.69 |  |
| н378 |  | 431149.09 |  | 1386503.20 |  |
| н376 |  | 431166.27 |  | 1386485.04 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ206 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н378 | 431149.1 |  | 1386503 |  |
| н377 | 431178.2 |  | 1386531 |  |
| н379 | 431161 |  | 1386549 |  |
| н380 | 431131.9 |  | 1386521 |  |
| н378 | 431149.1 |  | 1386503 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ207 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н380 | 431131.9 |  | 1386521 |  |
| н379 | 431161 |  | 1386549 |  |
| н381 | 431143.8 |  | 1386567 |  |
| н382 | 431114.7 |  | 1386540 |  |
| н380 | 431131.9 |  | 1386521 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ208 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н382 | 431114.7 |  | 1386540 |  |
| н381 | 431143.8 |  | 1386567 |  |
| н383 | 431126.6 |  | 1386585 |  |
| н384 | 431097.6 |  | 1386558 |  |
| н382 | 431114.7 |  | 1386540 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ209 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н385 | 431080.4 |  | 1386576 |  |
| н386 | 431109.4 |  | 1386603 |  |
| н387 | 431092.3 |  | 1386621 |  |
| н388 | 431063.2 |  | 1386594 |  |
| н385 | 431080.4 |  | 1386576 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ210 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н388 | 431063.2 |  | 1386594 |  |
| н387 | 431092.3 |  | 1386621 |  |
| н389 | 431075.1 |  | 1386640 |  |
| н390 | 431046 |  | 1386612 |  |
| н388 | 431063.2 |  | 1386594 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ211 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н390 | 431046 |  | 1386612 |  |
| н389 | 431075.1 |  | 1386640 |  |
| н391 | 431057.9 |  | 1386658 |  |
| н392 | 431028.8 |  | 1386630 |  |
| н390 | 431046 |  | 1386612 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ212 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н392 |  | 431028.83 |  | 1386630.33 |  |
| н391 |  | 431057.90 |  | 1386657.81 |  |
| н393 |  | 431040.71 |  | 1386675.98 |  |
| н394 |  | 431011.65 |  | 1386648.49 |  |
| н392 |  | 431028.83 |  | 1386630.33 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ213 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н394 |  | 431011.65 |  | 1386648.49 |  |
| н393 |  | 431040.71 |  | 1386675.98 |  |
| н395 |  | 431023.53 |  | 1386694.14 |  |
| н396 |  | 430994.47 |  | 1386666.65 |  |
| н394 |  | 431011.65 |  | 1386648.49 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ214 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н396 |  | 430994.47 |  | 1386666.65 |  |
| н395 |  | 431023.53 |  | 1386694.14 |  |
| н397 |  | 431006.35 |  | 1386712.30 |  |
| н398 |  | 430977.29 |  | 1386684.81 |  |
| н396 |  | 430994.47 |  | 1386666.65 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ215 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н395 |  | 431023.53 |  | 1386694.14 |  |
| н399 |  | 431052.59 |  | 1386721.63 |  |
| н400 |  | 431035.41 |  | 1386739.79 |  |
| н397 |  | 431006.35 |  | 1386712.30 |  |
| н395 |  | 431023.53 |  | 1386694.14 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ216 |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |
|  |  | Х |  | У |  |
| н393 |  | 431040.71 |  | 1386675.98 |  |
| н401 |  | 431069.77 |  | 1386703.47 |  |
| н399 |  | 431052.59 |  | 1386721.63 |  |
| н395 |  | 431023.53 |  | 1386694.14 |  |
| н393 |  | 431040.71 |  | 1386675.98 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ217 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н391 | 431057.90 |  | 1386657.81 |  |
| н402 | 431086.95 |  | 1386685.31 |  |
| н401 | 431069.77 |  | 1386703.47 |  |
| н393 | 431040.71 |  | 1386675.98 |  |
| н391 | 431057.90 |  | 1386657.81 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ218 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н389 | 431075.07 |  | 1386639.65 |  |
| н403 | 431104.13 |  | 1386667.15 |  |
| н402 | 431086.95 |  | 1386685.31 |  |
| н391 | 431057.90 |  | 1386657.81 |  |
| н389 | 431075.07 |  | 1386639.65 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ219 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н387 | 431092.25 |  | 1386621.49 |  |
| н404 | 431121.31 |  | 1386648.99 |  |
| н403 | 431104.13 |  | 1386667.15 |  |
| н389 | 431075.07 |  | 1386639.65 |  |
| н387 | 431092.25 |  | 1386621.49 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ220 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н386 | 431109.43 |  | 1386603.33 |  |
| н405 | 431138.49 |  | 1386630.83 |  |
| н404 | 431121.31 |  | 1386648.99 |  |
| н387 | 431092.25 |  | 1386621.49 |  |
| н386 | 431109.43 |  | 1386603.33 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ221 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н381 | 431143.80 |  | 1386567.02 |  |
| н406 | 431172.85 |  | 1386594.51 |  |
| н407 | 431155.67 |  | 1386612.67 |  |
| н383 | 431126.61 |  | 1386585.17 |  |
| н381 | 431143.80 |  | 1386567.02 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ222 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н379 | 431160.97 |  | 1386548.85 |  |
| н408 | 431190.03 |  | 1386576.34 |  |
| н406 | 431172.85 |  | 1386594.51 |  |
| н381 | 431143.80 |  | 1386567.02 |  |
| н379 | 431160.97 |  | 1386548.85 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ223 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н377 | 431178.15 |  | 1386530.69 |  |
| н409 | 431207.21 |  | 1386558.18 |  |
| н408 | 431190.03 |  | 1386576.34 |  |
| н379 | 431160.97 |  | 1386548.85 |  |
| н377 | 431178.15 |  | 1386530.69 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ224 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н375 | 431195.33 |  | 1386512.53 |  |
| н410 | 431224.39 |  | 1386540.02 |  |
| н409 | 431207.21 |  | 1386558.18 |  |
| н377 | 431178.15 |  | 1386530.69 |  |
| н375 | 431195.33 |  | 1386512.53 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ225 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н373 | 431212.51 |  | 1386494.37 |  |
| н411 | 431241.57 |  | 1386521.86 |  |
| н410 | 431224.39 |  | 1386540.02 |  |
| н375 | 431195.33 |  | 1386512.53 |  |
| н373 | 431212.51 |  | 1386494.37 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ226 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н371 | 431229.69 |  | 1386476.21 |  |
| н412 | 431258.75 |  | 1386503.70 |  |
| н411 | 431241.57 |  | 1386521.86 |  |
| н373 | 431212.51 |  | 1386494.37 |  |
| н371 | 431229.69 |  | 1386476.21 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ227 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н370 | 431246.86 |  | 1386458.05 |  |
| н413 | 431275.93 |  | 1386485.53 |  |
| н412 | 431258.75 |  | 1386503.7 |  |
| н371 | 431229.69 |  | 1386476.21 |  |
| н370 | 431246.86 |  | 1386458.05 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ228 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н414 | 431294.08 |  | 1386502.74 |  |
| н415 | 431323.16 |  | 1386530.2 |  |
| н416 | 431305.97 |  | 1386548.38 |  |
| н417 | 431276.91 |  | 1386520.88 |  |
| н414 | 431294.08 |  | 1386502.74 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ229 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н417 | 431276.9 |  | 1386521 |  |
| н416 | 431306 |  | 1386548 |  |
| н418 | 431288.8 |  | 1386567 |  |
| н419 | 431259.7 |  | 1386539 |  |
| н417 | 431276.9 |  | 1386521 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ230 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н419 | 431259.7 |  | 1386539 |  |
| н418 | 431288.8 |  | 1386567 |  |
| н420 | 431271.6 |  | 1386585 |  |
| н421 | 431242.6 |  | 1386557 |  |
| н419 | 431259.7 |  | 1386539 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ231 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н421 | 431242.6 |  | 1386557 |  |
| н420 | 431271.6 |  | 1386585 |  |
| н422 | 431254.4 |  | 1386603 |  |
| н423 | 431225.4 |  | 1386575 |  |
| н421 | 431242.6 |  | 1386557 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ232 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н423 | 431225.4 |  | 1386575 |  |
| н422 | 431254.4 |  | 1386603 |  |
| н424 | 431237.3 |  | 1386621 |  |
| н425 | 431208.2 |  | 1386594 |  |
| н423 | 431225.4 |  | 1386575 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ233 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н425 | 431208.19 |  | 1386593.53 |  |
| н424 | 431237.25 |  | 1386621.02 |  |
| н426 | 431220.07 |  | 1386639.18 |  |
| н427 | 431191.01 |  | 1386611.69 |  |
| н425 | 431208.19 |  | 1386593.53 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ234 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н427 | 431191 |  | 1386612 |  |
| н426 | 431220.1 |  | 1386639 |  |
| н428 | 431202.9 |  | 1386657 |  |
| н429 | 431173.8 |  | 1386630 |  |
| н427 | 431191 |  | 1386612 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ235 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н430 | 431156.65 |  | 1386648.01 |  |
| н431 | 431185.71 |  | 1386675.5 |  |
| н432 | 431168.53 |  | 1386693.66 |  |
| н433 | 431139.47 |  | 1386666.17 |  |
| н430 | 431156.65 |  | 1386648.01 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ236 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н433 | 431139.47 |  | 1386666.17 |  |
| н432 | 431168.53 |  | 1386693.66 |  |
| н434 | 431151.35 |  | 1386711.82 |  |
| н435 | 431122.29 |  | 1386684.33 |  |
| н433 | 431139.47 |  | 1386666.17 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ237 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н435 | 431122.3 |  | 1386684 |  |
| н434 | 431151.4 |  | 1386712 |  |
| н436 | 431134.2 |  | 1386730 |  |
| н437 | 431105.1 |  | 1386702 |  |
| н435 | 431122.3 |  | 1386684 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ238 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н437 | 431105.1 |  | 1386702 |  |
| н436 | 431134.2 |  | 1386730 |  |
| н438 | 431117 |  | 1386748 |  |
| н439 | 431087.9 |  | 1386721 |  |
| н437 | 431105.1 |  | 1386702 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ239 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н439 | 431087.9 |  | 1386721 |  |
| н438 | 431117 |  | 1386748 |  |
| н440 | 431099.8 |  | 1386766 |  |
| н441 | 431070.8 |  | 1386739 |  |
| н439 | 431087.9 |  | 1386721 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ240 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н441 | 431070.8 |  | 1386739 |  |
| н440 | 431099.8 |  | 1386766 |  |
| н442 | 431082.6 |  | 1386784 |  |
| н443 | 431053.6 |  | 1386757 |  |
| н441 | 431070.8 |  | 1386739 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ241 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н440 | 431099.8 |  | 1386766 |  |
| н444 | 431128.9 |  | 1386794 |  |
| н445 | 431111.7 |  | 1386812 |  |
| н442 | 431082.6 |  | 1386784 |  |
| н440 | 431099.8 |  | 1386766 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ242 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н438 | 431117 |  | 1386748 |  |
| н446 | 431146.1 |  | 1386776 |  |
| н444 | 431128.9 |  | 1386794 |  |
| н440 | 431099.8 |  | 1386766 |  |
| н438 | 431117 |  | 1386748 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ243 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н436 | 431134.2 |  | 1386730 |  |
| н447 | 431163.2 |  | 1386757 |  |
| н446 | 431146.1 |  | 1386776 |  |
| н438 | 431117 |  | 1386748 |  |
| н436 | 431134.2 |  | 1386730 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ244 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н434 | 431151.4 |  | 1386712 |  |
| н448 | 431180.4 |  | 1386739 |  |
| н447 | 431163.2 |  | 1386757 |  |
| н436 | 431134.2 |  | 1386730 |  |
| н434 | 431151.4 |  | 1386712 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ245 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н432 | 431168.5 |  | 1386694 |  |
| н449 | 431197.6 |  | 1386721 |  |
| н448 | 431180.4 |  | 1386739 |  |
| н434 | 431151.4 |  | 1386712 |  |
| н432 | 431168.5 |  | 1386694 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ246 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н431 | 431185.7 |  | 1386676 |  |
| н450 | 431214.8 |  | 1386703 |  |
| н449 | 431197.6 |  | 1386721 |  |
| н432 | 431168.5 |  | 1386694 |  |
| н431 | 431185.7 |  | 1386676 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ247 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н426 | 431220.1 |  | 1386639 |  |
| н451 | 431249.1 |  | 1386667 |  |
| н452 | 431232 |  | 1386685 |  |
| н428 | 431202.9 |  | 1386657 |  |
| н426 | 431220.1 |  | 1386639 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ248 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н424 | 431237.3 |  | 1386621 |  |
| н453 | 431266.3 |  | 1386649 |  |
| н451 | 431249.1 |  | 1386667 |  |
| н426 | 431220.1 |  | 1386639 |  |
| н424 | 431237.3 |  | 1386621 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ249 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н422 | 431254.4 |  | 1386603 |  |
| н454 | 431283.5 |  | 1386630 |  |
| н453 | 431266.3 |  | 1386649 |  |
| н424 | 431237.3 |  | 1386621 |  |
| н422 | 431254.4 |  | 1386603 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ250 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н420 | 431271.6 |  | 1386585 |  |
| н455 | 431300.7 |  | 1386612 |  |
| н454 | 431283.5 |  | 1386630 |  |
| н422 | 431254.4 |  | 1386603 |  |
| н420 | 431271.6 |  | 1386585 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ251 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н418 | 431288.8 |  | 1386567 |  |
| н456 | 431317.9 |  | 1386594 |  |
| н455 | 431300.7 |  | 1386612 |  |
| н420 | 431271.6 |  | 1386585 |  |
| н418 | 431288.8 |  | 1386567 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ252 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н416 | 431306 |  | 1386548 |  |
| н457 | 431335 |  | 1386576 |  |
| н456 | 431317.9 |  | 1386594 |  |
| н418 | 431288.8 |  | 1386567 |  |
| н416 | 431306 |  | 1386548 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ253 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н415 | 431323.2 |  | 1386530 |  |
| н458 | 431352.2 |  | 1386558 |  |
| н457 | 431335 |  | 1386576 |  |
| н416 | 431306 |  | 1386548 |  |
| н415 | 431323.2 |  | 1386530 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ254 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н459 | 431370.4 |  | 1386575 |  |
| н460 | 431399.4 |  | 1386602 |  |
| н461 | 431382.2 |  | 1386621 |  |
| н462 | 431353.2 |  | 1386593 |  |
| н459 | 431370.4 |  | 1386575 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ255 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н462 | 431353.2 |  | 1386593 |  |
| н461 | 431382.2 |  | 1386621 |  |
| н463 | 431365.1 |  | 1386639 |  |
| н464 | 431336 |  | 1386611 |  |
| н462 | 431353.2 |  | 1386593 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ256 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н464 | 431336 |  | 1386611 |  |
| н463 | 431365.1 |  | 1386639 |  |
| н465 | 431347.9 |  | 1386657 |  |
| н466 | 431318.8 |  | 1386629 |  |
| н464 | 431336 |  | 1386611 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ257 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н466 | 431318.8 |  | 1386629 |  |
| н465 | 431347.9 |  | 1386657 |  |
| н467 | 431330.7 |  | 1386675 |  |
| н468 | 431301.7 |  | 1386648 |  |
| н466 | 431318.8 |  | 1386629 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ258 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н468 | 431301.7 |  | 1386648 |  |
| н467 | 431330.7 |  | 1386675 |  |
| н469 | 431313.5 |  | 1386693 |  |
| н470 | 431284.5 |  | 1386666 |  |
| н468 | 431301.7 |  | 1386648 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ259 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н470 | 431284.5 |  | 1386666 |  |
| н469 | 431313.5 |  | 1386693 |  |
| н471 | 431296.4 |  | 1386711 |  |
| н472 | 431267.3 |  | 1386684 |  |
| н470 | 431284.5 |  | 1386666 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ260 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н472 | 431267.3 |  | 1386684 |  |
| н471 | 431296.4 |  | 1386711 |  |
| н473 | 431279.2 |  | 1386730 |  |
| н474 | 431250.1 |  | 1386702 |  |
| н472 | 431267.3 |  | 1386684 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ261 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н475 | 431232.9 |  | 1386720 |  |
| н476 | 431262 |  | 1386748 |  |
| н477 | 431244.8 |  | 1386766 |  |
| н478 | 431215.8 |  | 1386738 |  |
| н475 | 431232.9 |  | 1386720 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ262 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н478 | 431215.8 |  | 1386738 |  |
| н477 | 431244.8 |  | 1386766 |  |
| н479 | 431227.6 |  | 1386784 |  |
| н480 | 431198.6 |  | 1386756 |  |
| н478 | 431215.8 |  | 1386738 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ263 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н480 | 431198.6 |  | 1386756 |  |
| н479 | 431227.6 |  | 1386784 |  |
| н481 | 431210.5 |  | 1386802 |  |
| н482 | 431181.4 |  | 1386775 |  |
| н480 | 431198.6 |  | 1386756 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ264 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н482 | 431181.4 |  | 1386775 |  |
| н481 | 431210.5 |  | 1386802 |  |
| н483 | 431193.3 |  | 1386820 |  |
| н484 | 431164.2 |  | 1386793 |  |
| н482 | 431181.4 |  | 1386775 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ265 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н484 | 431164.2 |  | 1386793 |  |
| н483 | 431193.3 |  | 1386820 |  |
| н485 | 431176.1 |  | 1386838 |  |
| н486 | 431147 |  | 1386811 |  |
| н484 | 431164.2 |  | 1386793 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ266 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н486 | 431147 |  | 1386811 |  |
| н485 | 431176.1 |  | 1386838 |  |
| н487 | 431158.9 |  | 1386857 |  |
| н488 | 431129.8 |  | 1386829 |  |
| н486 | 431147 |  | 1386811 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ267 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н485 | 431176.1 |  | 1386838 |  |
| н489 | 431205.1 |  | 1386866 |  |
| н490 | 431188 |  | 1386884 |  |
| н487 | 431158.9 |  | 1386857 |  |
| н485 | 431176.1 |  | 1386838 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ268 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н483 | 431193.3 |  | 1386820 |  |
| н491 | 431222.3 |  | 1386848 |  |
| н489 | 431205.1 |  | 1386866 |  |
| н485 | 431176.1 |  | 1386838 |  |
| н483 | 431193.3 |  | 1386820 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ269 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н481 | 431210.5 |  | 1386802 |  |
| н492 | 431239.5 |  | 1386830 |  |
| н491 | 431222.3 |  | 1386848 |  |
| н483 | 431193.3 |  | 1386820 |  |
| н481 | 431210.5 |  | 1386802 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ270 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н479 | 431227.6 |  | 1386784 |  |
| н493 | 431256.7 |  | 1386811 |  |
| н492 | 431239.5 |  | 1386830 |  |
| н481 | 431210.5 |  | 1386802 |  |
| н479 | 431227.6 |  | 1386784 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ271 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н477 | 431244.8 |  | 1386766 |  |
| н494 | 431273.9 |  | 1386793 |  |
| н493 | 431256.7 |  | 1386811 |  |
| н479 | 431227.6 |  | 1386784 |  |
| н477 | 431244.8 |  | 1386766 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ272 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н476 | 431262 |  | 1386748 |  |
| н495 | 431291 |  | 1386775 |  |
| н494 | 431273.9 |  | 1386793 |  |
| н477 | 431244.8 |  | 1386766 |  |
| н476 | 431262 |  | 1386748 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ273 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н471 | 431296.4 |  | 1386711 |  |
| н496 | 431325.4 |  | 1386739 |  |
| н497 | 431308.2 |  | 1386757 |  |
| н473 | 431279.2 |  | 1386730 |  |
| н471 | 431296.4 |  | 1386711 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ274 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н469 | 431313.5 |  | 1386693 |  |
| н498 | 431342.6 |  | 1386721 |  |
| н496 | 431325.4 |  | 1386739 |  |
| н471 | 431296.4 |  | 1386711 |  |
| н469 | 431313.5 |  | 1386693 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ275 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н467 | 431330.7 |  | 1386675 |  |
| н499 | 431359.8 |  | 1386703 |  |
| н498 | 431342.6 |  | 1386721 |  |
| н469 | 431313.5 |  | 1386693 |  |
| н467 | 431330.7 |  | 1386675 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ276 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н465 | 431347.9 |  | 1386657 |  |
| н500 | 431376.9 |  | 1386684 |  |
| н499 | 431359.8 |  | 1386703 |  |
| н467 | 431330.7 |  | 1386675 |  |
| н465 | 431347.9 |  | 1386657 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ277 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н463 | 431365.1 |  | 1386639 |  |
| н501 | 431394.1 |  | 1386666 |  |
| н500 | 431376.9 |  | 1386684 |  |
| н465 | 431347.9 |  | 1386657 |  |
| н463 | 431365.1 |  | 1386639 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ278 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н461 | 431382.2 |  | 1386621 |  |
| н502 | 431411.3 |  | 1386648 |  |
| н501 | 431394.1 |  | 1386666 |  |
| н463 | 431365.1 |  | 1386639 |  |
| н461 | 431382.2 |  | 1386621 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ279 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 1000 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н460 | 431399.4 |  | 1386602 |  |
| н503 | 431428.5 |  | 1386630 |  |
| н502 | 431411.3 |  | 1386648 |  |
| н461 | 431382.2 |  | 1386621 |  |
| н460 | 431399.4 |  | 1386602 |  |
| Условный номер земельного участка 63:26:0701037:ЗУ280 |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка 202261 м² |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | Х |  | У |  |
| н507 | 430608.9 |  | 1385813 |  |
| н506 | 431474.6 |  | 1386632 |  |
| н505 | 431321.1 |  | 1386795 |  |
| н504 | 431192.8 |  | 1386930 |  |
| н8 | 430328.3 |  | 1386112 |  |
| н7 | 430338.6 |  | 1386101 |  |
| н4 | 430359.2 |  | 1386079 |  |
| н3 | 430582.6 |  | 1385843 |  |
| н21 | 430589.5 |  | 1385836 |  |
| н1 | 430587.3 |  | 1385834 |  |
| н20 | 430585.8 |  | 1385832 |  |
| н508 | 430600 |  | 1385821 |  |
| н507 | 430608.9 |  | 1385813 |  |
| н22 | 430607.6 |  | 1385853 |  |
| н25 | 430590.4 |  | 1385871 |  |
| н27 | 430573.3 |  | 1385890 |  |
| н29 | 430556.1 |  | 1385908 |  |
| н31 | 430538.9 |  | 1385926 |  |
| н33 | 430521.7 |  | 1385944 |  |
| н35 | 430504.5 |  | 1385962 |  |
| н37 | 430487.4 |  | 1385980 |  |
| н36 | 430516.4 |  | 1386008 |  |
| н60 | 430545.5 |  | 1386035 |  |
| н59 | 430562.7 |  | 1386017 |  |
| н61 | 430579.8 |  | 1385999 |  |
| н62 | 430597 |  | 1385981 |  |
| н63 | 430614.2 |  | 1385963 |  |
| н64 | 430631.4 |  | 1385945 |  |
| н65 | 430648.6 |  | 1385926 |  |
| н66 | 430665.7 |  | 1385908 |  |
| н23 | 430636.7 |  | 1385881 |  |
| н22 | 430607.6 |  | 1385853 |  |
| н67 | 430683.9 |  | 1385925 |  |
| н70 | 430666.7 |  | 1385944 |  |
| н72 | 430649.5 |  | 1385962 |  |
| н74 | 430632.4 |  | 1385980 |  |
| н76 | 430615.2 |  | 1385998 |  |
| н78 | 430598 |  | 1386016 |  |
| н80 | 430580.8 |  | 1386034 |  |
| н82 | 430563.6 |  | 1386053 |  |
| н81 | 430592.7 |  | 1386080 |  |
| н105 | 430621.8 |  | 1386108 |  |
| н104 | 430638.9 |  | 1386089 |  |
| н106 | 430656.1 |  | 1386071 |  |
| н107 | 430673.3 |  | 1386053 |  |
| н108 | 430690.5 |  | 1386035 |  |
| н109 | 430707.6 |  | 1386017 |  |
| н110 | 430724.8 |  | 1385999 |  |
| н111 | 430742 |  | 1385980 |  |
| н68 | 430713 |  | 1385953 |  |
| н67 | 430683.9 |  | 1385925 |  |
| н113 | 430760.2 |  | 1385998 |  |
| н114 | 430743 |  | 1386016 |  |
| н116 | 430725.8 |  | 1386034 |  |
| н118 | 430708.6 |  | 1386052 |  |
| н120 | 430691.4 |  | 1386070 |  |
| н122 | 430674.3 |  | 1386088 |  |
| н124 | 430657.1 |  | 1386107 |  |
| н126 | 430639.9 |  | 1386125 |  |
| н127 | 430669 |  | 1386152 |  |
| н150 | 430698 |  | 1386180 |  |
| н149 | 430715.2 |  | 1386162 |  |
| н151 | 430732.4 |  | 1386143 |  |
| н152 | 430749.6 |  | 1386125 |  |
| н153 | 430766.7 |  | 1386107 |  |
| н154 | 430783.9 |  | 1386089 |  |
| н155 | 430801.1 |  | 1386071 |  |
| н156 | 430818.3 |  | 1386053 |  |
| н112 | 430789.2 |  | 1386025 |  |
| н113 | 430760.2 |  | 1385998 |  |
| н157 | 430836.5 |  | 1386070 |  |
| н160 | 430819.3 |  | 1386088 |  |
| н162 | 430802.1 |  | 1386106 |  |
| н164 | 430784.9 |  | 1386124 |  |
| н166 | 430767.7 |  | 1386142 |  |
| н168 | 430750.6 |  | 1386161 |  |
| н170 | 430733.4 |  | 1386179 |  |
| н172 | 430716.2 |  | 1386197 |  |
| н171 | 430745.3 |  | 1386224 |  |
| н195 | 430774.3 |  | 1386252 |  |
| н194 | 430791.5 |  | 1386234 |  |
| н196 | 430808.7 |  | 1386216 |  |
| н197 | 430825.8 |  | 1386197 |  |
| н198 | 430843 |  | 1386179 |  |
| н199 | 430860.2 |  | 1386161 |  |
| н200 | 430877.4 |  | 1386143 |  |
| н201 | 430894.6 |  | 1386125 |  |
| н158 | 430865.5 |  | 1386097 |  |
| н157 | 430836.5 |  | 1386070 |  |
| н202 | 430912.7 |  | 1386142 |  |
| н205 | 430895.5 |  | 1386160 |  |
| н207 | 430878.4 |  | 1386178 |  |
| н209 | 430861.2 |  | 1386196 |  |
| н211 | 430844 |  | 1386215 |  |
| н213 | 430826.8 |  | 1386233 |  |
| н216 | 430792.5 |  | 1386269 |  |
| н215 | 430850.6 |  | 1386324 |  |
| н214 | 430884.9 |  | 1386288 |  |
| н238 | 430902.1 |  | 1386270 |  |
| н239 | 430919.3 |  | 1386251 |  |
| н240 | 430936.5 |  | 1386233 |  |
| н241 | 430953.7 |  | 1386215 |  |
| н242 | 430970.8 |  | 1386197 |  |
| н203 | 430941.8 |  | 1386169 |  |
| н202 | 430912.7 |  | 1386142 |  |
| н243 | 430989 |  | 1386214 |  |
| н246 | 430971.8 |  | 1386232 |  |
| н248 | 430954.6 |  | 1386250 |  |
| н250 | 430937.5 |  | 1386269 |  |
| н252 | 430920.3 |  | 1386287 |  |
| н254 | 430903.1 |  | 1386305 |  |
| н257 | 430868.7 |  | 1386341 |  |
| н256 | 430926.8 |  | 1386396 |  |
| н255 | 430961.2 |  | 1386360 |  |
| н278 | 430978.4 |  | 1386342 |  |
| н279 | 430995.6 |  | 1386324 |  |
| н280 | 431012.7 |  | 1386305 |  |
| н281 | 431029.9 |  | 1386287 |  |
| н282 | 431047.1 |  | 1386269 |  |
| н244 | 431018.1 |  | 1386242 |  |
| н243 | 430989 |  | 1386214 |  |
| н283 | 431065.3 |  | 1386286 |  |
| н286 | 431048.1 |  | 1386304 |  |
| н288 | 431030.9 |  | 1386323 |  |
| н290 | 431013.7 |  | 1386341 |  |
| н292 | 430996.5 |  | 1386359 |  |
| н294 | 430979.4 |  | 1386377 |  |
| н297 | 430945 |  | 1386413 |  |
| н296 | 431003.1 |  | 1386468 |  |
| н295 | 431037.5 |  | 1386432 |  |
| н319 | 431054.7 |  | 1386414 |  |
| н320 | 431071.8 |  | 1386396 |  |
| н321 | 431089 |  | 1386378 |  |
| н322 | 431106.2 |  | 1386359 |  |
| н323 | 431123.4 |  | 1386341 |  |
| н284 | 431094.3 |  | 1386314 |  |
| н283 | 431065.3 |  | 1386286 |  |
| н324 | 431141.5 |  | 1386358 |  |
| н327 | 431124.4 |  | 1386377 |  |
| н329 | 431107.2 |  | 1386395 |  |
| н331 | 431090 |  | 1386413 |  |
| н333 | 431072.8 |  | 1386431 |  |
| н335 | 431055.6 |  | 1386449 |  |
| н337 | 431038.5 |  | 1386467 |  |
| н339 | 431021.3 |  | 1386486 |  |
| н338 | 431050.3 |  | 1386513 |  |
| н362 | 431079.4 |  | 1386541 |  |
| н361 | 431096.6 |  | 1386522 |  |
| н363 | 431113.8 |  | 1386504 |  |
| н364 | 431130.9 |  | 1386486 |  |
| н365 | 431148.1 |  | 1386468 |  |
| н366 | 431165.3 |  | 1386450 |  |
| н367 | 431182.5 |  | 1386432 |  |
| н368 | 431199.7 |  | 1386413 |  |
| н325 | 431170.6 |  | 1386386 |  |
| н324 | 431141.5 |  | 1386358 |  |
| н369 | 431217.8 |  | 1386431 |  |
| н372 | 431200.6 |  | 1386449 |  |
| н374 | 431183.5 |  | 1386467 |  |
| н376 | 431166.3 |  | 1386485 |  |
| н378 | 431149.1 |  | 1386503 |  |
| н380 | 431131.9 |  | 1386521 |  |
| н382 | 431114.7 |  | 1386540 |  |
| н384 | 431097.6 |  | 1386558 |  |
| н383 | 431126.6 |  | 1386585 |  |
| н407 | 431155.7 |  | 1386613 |  |
| н406 | 431172.9 |  | 1386595 |  |
| н408 | 431190 |  | 1386576 |  |
| н409 | 431207.2 |  | 1386558 |  |
| н410 | 431224.4 |  | 1386540 |  |
| н411 | 431241.6 |  | 1386522 |  |
| н412 | 431258.8 |  | 1386504 |  |
| н413 | 431275.9 |  | 1386486 |  |
| н370 | 431246.9 |  | 1386458 |  |
| н369 | 431217.8 |  | 1386431 |  |
| н414 | 431294.1 |  | 1386503 |  |
| н417 | 431276.9 |  | 1386521 |  |
| н419 | 431259.7 |  | 1386539 |  |
| н421 | 431242.6 |  | 1386557 |  |
| н423 | 431225.4 |  | 1386575 |  |
| н425 | 431208.2 |  | 1386594 |  |
| н427 | 431191 |  | 1386612 |  |
| н429 | 431173.8 |  | 1386630 |  |
| н428 | 431202.9 |  | 1386657 |  |
| н452 | 431232 |  | 1386685 |  |
| н451 | 431249.1 |  | 1386667 |  |
| н453 | 431266.3 |  | 1386649 |  |
| н454 | 431283.5 |  | 1386630 |  |
| н455 | 431300.7 |  | 1386612 |  |
| н456 | 431317.9 |  | 1386594 |  |
| н457 | 431335 |  | 1386576 |  |
| н458 | 431352.2 |  | 1386558 |  |
| н415 | 431323.2 |  | 1386530 |  |
| н414 | 431294.1 |  | 1386503 |  |
| н459 | 431370.4 |  | 1386575 |  |
| н462 | 431353.2 |  | 1386593 |  |
| н464 | 431336 |  | 1386611 |  |
| н466 | 431318.8 |  | 1386629 |  |
| н468 | 431301.7 |  | 1386648 |  |
| н470 | 431284.5 |  | 1386666 |  |
| н472 | 431267.3 |  | 1386684 |  |
| н474 | 431250.1 |  | 1386702 |  |
| н473 | 431279.2 |  | 1386730 |  |
| н497 | 431308.2 |  | 1386757 |  |
| н496 | 431325.4 |  | 1386739 |  |
| н498 | 431342.6 |  | 1386721 |  |
| н499 | 431359.8 |  | 1386703 |  |
| н500 | 431376.9 |  | 1386684 |  |
| н501 | 431394.1 |  | 1386666 |  |
| н502 | 431411.3 |  | 1386648 |  |
| н503 | 431428.5 |  | 1386630 |  |
| н460 | 431399.4 |  | 1386602 |  |
| н459 | 431370.4 |  | 1386575 |  |
| н475 | 431232.9 |  | 1386720 |  |
| н478 | 431215.8 |  | 1386738 |  |
| н480 | 431198.6 |  | 1386756 |  |
| н482 | 431181.4 |  | 1386775 |  |
| н484 | 431164.2 |  | 1386793 |  |
| н486 | 431147 |  | 1386811 |  |
| н488 | 431129.8 |  | 1386829 |  |
| н487 | 431158.9 |  | 1386857 |  |
| н490 | 431188 |  | 1386884 |  |
| н489 | 431205.1 |  | 1386866 |  |
| н491 | 431222.3 |  | 1386848 |  |
| н492 | 431239.5 |  | 1386830 |  |
| н493 | 431256.7 |  | 1386811 |  |
| н494 | 431273.9 |  | 1386793 |  |
| н495 | 431291 |  | 1386775 |  |
| н476 | 431262 |  | 1386748 |  |
| н475 | 431232.9 |  | 1386720 |  |
| н430 | 431156.7 |  | 1386648 |  |
| н433 | 431139.5 |  | 1386666 |  |
| н435 | 431122.3 |  | 1386684 |  |
| н437 | 431105.1 |  | 1386702 |  |
| н439 | 431087.9 |  | 1386721 |  |
| н441 | 431070.8 |  | 1386739 |  |
| н443 | 431053.6 |  | 1386757 |  |
| н442 | 431082.6 |  | 1386784 |  |
| н445 | 431111.7 |  | 1386812 |  |
| н444 | 431128.9 |  | 1386794 |  |
| н446 | 431146.1 |  | 1386776 |  |
| н447 | 431163.2 |  | 1386757 |  |
| н448 | 431180.4 |  | 1386739 |  |
| н449 | 431197.6 |  | 1386721 |  |
| н450 | 431214.8 |  | 1386703 |  |
| н431 | 431185.7 |  | 1386676 |  |
| н430 | 431156.7 |  | 1386648 |  |
| н385 | 431080.4 |  | 1386576 |  |
| н388 | 431063.2 |  | 1386594 |  |
| н390 | 431046 |  | 1386612 |  |
| н392 | 431028.8 |  | 1386630 |  |
| н394 | 431011.7 |  | 1386648 |  |
| н396 | 430994.5 |  | 1386667 |  |
| н398 | 430977.3 |  | 1386685 |  |
| н397 | 431006.4 |  | 1386712 |  |
| н400 | 431035.4 |  | 1386740 |  |
| н399 | 431052.6 |  | 1386722 |  |
| н401 | 431069.8 |  | 1386703 |  |
| н402 | 431087 |  | 1386685 |  |
| н403 | 431104.1 |  | 1386667 |  |
| н404 | 431121.3 |  | 1386649 |  |
| н405 | 431138.5 |  | 1386631 |  |
| н386 | 431109.4 |  | 1386603 |  |
| н385 | 431080.4 |  | 1386576 |  |
| н340 | 431004.1 |  | 1386504 |  |
| н343 | 430986.9 |  | 1386522 |  |
| н345 | 430969.7 |  | 1386540 |  |
| н347 | 430952.6 |  | 1386558 |  |
| н349 | 430935.4 |  | 1386576 |  |
| н351 | 430918.2 |  | 1386594 |  |
| н353 | 430901 |  | 1386613 |  |
| н352 | 430930.1 |  | 1386640 |  |
| н355 | 430959.1 |  | 1386668 |  |
| н354 | 430976.3 |  | 1386649 |  |
| н356 | 430993.5 |  | 1386631 |  |
| н357 | 431010.7 |  | 1386613 |  |
| н358 | 431027.9 |  | 1386595 |  |
| н359 | 431045 |  | 1386577 |  |
| н360 | 431062.2 |  | 1386559 |  |
| н341 | 431033.2 |  | 1386531 |  |
| н340 | 431004.1 |  | 1386504 |  |
| н298 | 430927.8 |  | 1386432 |  |
| н301 | 430910.7 |  | 1386450 |  |
| н303 | 430893.5 |  | 1386468 |  |
| н305 | 430876.3 |  | 1386486 |  |
| н307 | 430859.1 |  | 1386504 |  |
| н309 | 430841.9 |  | 1386522 |  |
| н311 | 430824.8 |  | 1386540 |  |
| н310 | 430853.8 |  | 1386568 |  |
| н313 | 430882.9 |  | 1386595 |  |
| н312 | 430900 |  | 1386577 |  |
| н314 | 430917.2 |  | 1386559 |  |
| н315 | 430934.4 |  | 1386541 |  |
| н316 | 430951.6 |  | 1386523 |  |
| н317 | 430968.8 |  | 1386505 |  |
| н318 | 430985.9 |  | 1386487 |  |
| н299 | 430956.9 |  | 1386459 |  |
| н298 | 430927.8 |  | 1386432 |  |
| н262 | 430834.4 |  | 1386378 |  |
| н264 | 430817.2 |  | 1386396 |  |
| н266 | 430800 |  | 1386414 |  |
| н268 | 430782.8 |  | 1386432 |  |
| н270 | 430765.7 |  | 1386450 |  |
| н272 | 430748.5 |  | 1386468 |  |
| н271 | 430777.5 |  | 1386496 |  |
| н274 | 430806.6 |  | 1386523 |  |
| н273 | 430823.8 |  | 1386505 |  |
| н275 | 430840.9 |  | 1386487 |  |
| н276 | 430858.1 |  | 1386469 |  |
| н277 | 430875.3 |  | 1386451 |  |
| н260 | 430892.5 |  | 1386432 |  |
| н259 | 430909.7 |  | 1386414 |  |
| н258 | 430851.6 |  | 1386359 |  |
| н262 | 430834.4 |  | 1386378 |  |
| н217 | 430775.3 |  | 1386287 |  |
| н220 | 430758.1 |  | 1386305 |  |
| н222 | 430740.9 |  | 1386324 |  |
| н224 | 430723.7 |  | 1386342 |  |
| н226 | 430706.6 |  | 1386360 |  |
| н228 | 430689.4 |  | 1386378 |  |
| н230 | 430672.2 |  | 1386396 |  |
| н229 | 430701.3 |  | 1386424 |  |
| н232 | 430730.3 |  | 1386451 |  |
| н231 | 430747.5 |  | 1386433 |  |
| н233 | 430764.7 |  | 1386415 |  |
| н234 | 430781.9 |  | 1386397 |  |
| н235 | 430799 |  | 1386378 |  |
| н236 | 430816.2 |  | 1386360 |  |
| н237 | 430833.4 |  | 1386342 |  |
| н218 | 430804.3 |  | 1386315 |  |
| н217 | 430775.3 |  | 1386287 |  |
| н173 | 430699 |  | 1386215 |  |
| н176 | 430681.8 |  | 1386233 |  |
| н178 | 430664.6 |  | 1386251 |  |
| н180 | 430647.5 |  | 1386270 |  |
| н182 | 430630.3 |  | 1386288 |  |
| н184 | 430613.1 |  | 1386306 |  |
| н186 | 430595.9 |  | 1386324 |  |
| н185 | 430625 |  | 1386351 |  |
| н188 | 430654 |  | 1386379 |  |
| н187 | 430671.2 |  | 1386361 |  |
| н189 | 430688.4 |  | 1386343 |  |
| н190 | 430705.6 |  | 1386324 |  |
| н191 | 430722.8 |  | 1386306 |  |
| н192 | 430739.9 |  | 1386288 |  |
| н193 | 430757.1 |  | 1386270 |  |
| н174 | 430728.1 |  | 1386243 |  |
| н173 | 430699 |  | 1386215 |  |
| н128 | 430622.7 |  | 1386143 |  |
| н131 | 430605.6 |  | 1386161 |  |
| н133 | 430588.4 |  | 1386179 |  |
| н135 | 430571.2 |  | 1386197 |  |
| н137 | 430554 |  | 1386216 |  |
| н139 | 430536.8 |  | 1386234 |  |
| н141 | 430519.7 |  | 1386252 |  |
| н140 | 430548.7 |  | 1386279 |  |
| н143 | 430577.8 |  | 1386307 |  |
| н142 | 430594.9 |  | 1386289 |  |
| н144 | 430612.1 |  | 1386270 |  |
| н145 | 430629.3 |  | 1386252 |  |
| н146 | 430646.5 |  | 1386234 |  |
| н147 | 430663.7 |  | 1386216 |  |
| н148 | 430680.8 |  | 1386198 |  |
| н129 | 430651.8 |  | 1386170 |  |
| н128 | 430622.7 |  | 1386143 |  |
| н83 | 430546.5 |  | 1386071 |  |
| н86 | 430529.3 |  | 1386089 |  |
| н88 | 430512.1 |  | 1386107 |  |
| н90 | 430494.9 |  | 1386125 |  |
| н92 | 430477.7 |  | 1386143 |  |
| н94 | 430460.6 |  | 1386162 |  |
| н96 | 430443.4 |  | 1386180 |  |
| н95 | 430472.4 |  | 1386207 |  |
| н98 | 430501.5 |  | 1386235 |  |
| н97 | 430518.7 |  | 1386216 |  |
| н99 | 430535.9 |  | 1386198 |  |
| н100 | 430553 |  | 1386180 |  |
| н101 | 430570.2 |  | 1386162 |  |
| н102 | 430587.4 |  | 1386144 |  |
| н103 | 430604.6 |  | 1386126 |  |
| н84 | 430575.5 |  | 1386098 |  |
| н83 | 430546.5 |  | 1386071 |  |
| н38 | 430470.2 |  | 1385999 |  |
| н41 | 430453 |  | 1386017 |  |
| н43 | 430435.8 |  | 1386035 |  |
| н45 | 430418.6 |  | 1386053 |  |
| н47 | 430401.4 |  | 1386071 |  |
| н49 | 430384.3 |  | 1386089 |  |
| н51 | 430367.1 |  | 1386107 |  |
| н50 | 430396.2 |  | 1386135 |  |
| н53 | 430425.2 |  | 1386162 |  |
| н52 | 430442.4 |  | 1386144 |  |
| н54 | 430459.6 |  | 1386126 |  |
| н55 | 430476.8 |  | 1386108 |  |
| н56 | 430493.9 |  | 1386090 |  |
| н57 | 430511.1 |  | 1386072 |  |
| н58 | 430528.3 |  | 1386054 |  |
| н39 | 430499.2 |  | 1386026 |  |
| н38 | 430470.2 |  | 1385999 |  |

- Охрана окружающей среды

Целью разработки раздела «Охрана окружающей среды» в проекте планировки территории является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Разработка раздела проводилась с учётом требований природоохранного и градостроительного законодательства РФ и Самарской области.

  - Метеоклиматические условия

Целью разработки подраздела является оценка метеоклиматических условий, определяющих комфортность проживания населения и влияющих на характер рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Общая фоновая климатическая характеристика

Район проектируемых работ относится к умеренно-континентальному типу климата. Влияние речного воздушного потока делает его более засушливым. Больше всего осадков выпадает в июне, июле, сентябре. Зимой преобладает северный и восточный ветер, летом – западный, весной и осенью – юго-западный.

Климатические условия района охарактеризованы по данным многолетних фактических наблюдений Приволжского межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Приволжское УГМС.

Территория Самарской области относиться ко II B району по климатическому районированию для строительства, зона влажности – сухая.

Среднегодовая температура воздуха +5,00С, среднегодовая влажность – 72%, среднегодовая скорость ветра – 3,2 м/с.

Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна +20,90 С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного сезона) равна – 11,90 С. (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.1.1)

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.1.1 Средняя месячная температура воздуха (1935-2019 гг), ͦС

| Температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| -11,9 | -11,2 | -4,7 | 6,4 | 14,8 | 19,2 | 20,9 | 19,3 | 13,2 | 5,1 | -2,8 | -8,8 | 5,0 |

Среднегодовая сумма всех атмосферных осадков составляет 519 мм. В теплое время года (с апреля по октябрь) выпадает до 51% от общегодовой суммы осадков, преимущественно в виде дождей. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле, августе (48-53-45 мм), наименьшее – в феврале-марте (34 мм). Данные о среднемесячных и годовом количестве осадков представлены в (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.1.2)

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.1.2 Среднемесячное и годовое количество осадков, в мм (1928-2019 гг.)

| Количество осадков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 44 | 34 | 34 | 37 | 39 | 48 | 53 | 45 | 44 | 51 | 45 | 45 | 519 |

Территория проектирования по весу снегового покрова относится к IV району. В описываемом регионе существенное влияние оказывают ветры Сибирского антициклона. Территория относится к III району по ветровым нагрузкам.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.1.3). Наибольшие средние скорости ветра в течение года наблюдаются в зимние месяцы (ноябрь-март) и наименьшие – в летние (июль-август). Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, равна 6 м/с.

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.1.3 Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек (1936-2019 гг.)

| Скорость ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,2 |

  - Состояние почв

Характеристика почвенного покрова территории

В границах сельского поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором

В геологическом строении исследуемой территории на глубину до 10м принимают участие пермские отложения казанского яруса (P2kz), перекрытые современным почвенно-растительным слоем(pdQIV), и современным насыпным грунтом (tQIV).

P2kz – Глина красно-коричневая, полутвердая, с включением карбонатов. Вскрытая мощность слоя 9.0-9.5м.

PdQIV – Почвенно-растительный слой (погребенный) – глинистый чернозем. Залегает с поверхности, вскрытая мощность слоя 0.3-0.5м.

tQIV – Насыпной грунт – представлен смесью чернозема, глины. Залегает с поверхности, вскрытая мощность слоя 0.2-0.5м.

Мероприятия по охране почв

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по снижению негативного воздействия на почвы. Плодородный слой почвы снимается и сохраняется с целью дальнейшего использования при озеленении или в сельскохозяйственном производстве, запечатывание таких почв при асфальтировании не допускается. Нарушенные в процессе застройки земли подлежат восстановлению и приведению их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Для исключения загрязнения почв сточными водами сетей канализации, необходим их своевременный ремонт.

  - Состояние и охрана водных объектов

Целью разработки раздела является определение комплекса водоохранных мероприятий, направленных на обеспечение необходимого качества воды в соответствии с требованиями осуществляемого на нем водопользования.

Гидрографическая сеть района работ представлена р. Кондурча. Расстояние от проектируемой территории составляет 350м.

Кондурча́ — река в Самарской области и Татарстане. Правый и крупнейший приток реки Сок.

Длина — 294 км (из них 279 в Самарской области, 25 км в Татарстане), площадь водосбора 4360 км².

Исток на возвышенности Сокские Яры (западные отроги Бугульминско-Белебеевской возв.), в 2,5 км к западу от ж-д. разъезда Денискино на северо-востоке Самарской области. От истока течёт на юго-запад до села Славкино, далее на северо-запад до города Нурлат, затем вновь на юго-запад и на юг. Впадает в Сок у села Красный Яр в пригородной зоне Самары.

У села Славкино на реке имеется Кондурчинское водохранилище.

Водоохранные мероприятия

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрогеологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежной территорий.

Специальные режимы использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос регламентируются Водным Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ «Об охране окружающей среды», Градостроительным Уставом г. Казани.

Согласно ст.65 водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Участок строительства не затрагивает водоохранные зоны водных объектов.

Согласно п.16 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 02 августа 2019 года) в границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границе водоохранной зоны не намечается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение складов горюче-смазочных материалов, СТО и пр.;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных вод.

Общие требования к охране поверхностных вод установлены СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов», согласно которым не допускается:

- сбрасывать в водные объекты сточные воды, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, вещества, для которых не установлены гигиенические ПДК или ОДУ, и сточные воды, содержащие чрезвычайно опасные вещества;

- сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод: в черте населенных пунктов, в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- сброс на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы, а также мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок;

- мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проведение работ, которые могут явиться источником загрязнения вод;

- сброс сточных вод, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения;

- сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды.

  - Система зеленых насаждений

Цель разработки раздела - оценить систему зеленых насаждений проекта планировки как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса города и охраны окружающей среды города.

Градостроительная, экологическая и эстетическая роль зеленых насаждений

Зеленые насаждения (зеленые зоны) представляют покрытую зеленью территорию, которая служит для обеспечения кратковременного и длительного отдыха, улучшения микроклимата и предохранения территории от загрязнения.

Зеленые зоны выполняют функции экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного значения. Зеленые насаждения способны снижать негативное воздействие окружающей среды противодействуя неблагоприятным для человека факторам как природного, так и антропогенного происхождения. Снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух. Особое место насаждения занимают в инженерном благоустройстве и оборудовании территории, так как при помощи насаждений регулируется движение на автомагистралях, ведется борьба с оврагообразованием.

Растительный покров задерживает часть осадков и уменьшает поверхностный сток, закрепляют сыпучие грунты, почву на склонах, тем самым снижая уровень эрозии.

При выборе ассортимента деревьев и кустарниковых пород следует учитывать их биологическую устойчивость к атмосферным загрязнителям, их средозащитные свойства и породы деревьев, произрастающих в данной климатической зоне. Полосы зеленых насаждений вдоль дороги выполняют роль шумозащитного экрана, т.к. способны снижать уровень шума за счет поглощения звуковых колебаний при этом деревья должны иметь ветвистые кроны, высотой не менее 5-8 метров. Пространство между кронами следует заполнить кустарниками в виде подлеска с максимально плотной посадки. Шумозащитные полосы зеленых насаждений могут располагаться одной полосой деревьев, но наиболее эффективно использовать для шумозащиты шахматную посадку.

Ширина полосы от 10 до 20 м способствует снижению уровня звука на 4-8 дБА. Двухрядные полосы шириной от 20-25 м и расстоянием между рядами 3-5 м снижают уровень звука на 8-10 дБА. Двух- или трехрядные полосы шириной от 26-30 м снижают уровень звука на 10-12 дБА.

Рекомендуется породы быстрорастущих деревьев и кустарников.

Рекомендации по организации территорий, занятых зелеными насаждениями

На основании Законодательства РФ все зеленые насаждения подлежат государственной охране. Учреждения, предприятия и организации, которым предоставлены в пользование земельные участки, обязаны обеспечить охрану и воспроизводство зеленых насаждений, не допускать загрязнение зеленых насаждений производственными отходами, строительным мусором, сточными водами и т.п. За самовольное уничтожение или повреждение зеленых насаждений руководителями учреждений, предприятий и организаций, а также другие лица, непосредственно виновные в установленном законом порядке с взысканием с них причиненного ущерба.

Проектом планировки территории предусматривается максимальное сохранение зеленых зон. В связи с важностью зеленых насаждений в формировании благоприятной среды, рекомендуется:

- максимально возможное озеленение проектируемой территории, особенно вдоль крупных улиц;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений.

  - Санитарная очистка территории

Целью разработки раздела является обеспечение нормативного уровня санитарно-гигиенического состояния территории, которое зависит от организации санитарной очистки.

Санитарная очистка территории обеспечивает благоприятную жизненную среду, охрану окружающей среды от загрязнений и охрану здоровья населения и представляет собой самостоятельную отрасль коммунального хозяйства с узкоспециальной технологией сбора, удаления и утилизации отходов и средствами механизации погрузочно-разгрузочных работ.

В населенных пунктах происходит наиболее интенсивное накопление твердых бытовых отходов (ТБО), которые при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании могут загрязнять окружающую природную среду.

На проектируемой территории предусматриваются, согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», специализированные места для размещения площадок с водонепроницаемым покрытием для размещения на них металлических контейнеров с крышками для ТБО.

Опорожнение контейнеров будет осуществляться, согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», ежедневно коммунальными службами города.

Отдаленность контейнеров (контейнерная площадка) от жилых домов, мест отдыха населения будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Площадка для контейнеров должна иметь ровное асфальтобетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, должно быть обеспечено. Расположение контейнерной площадки будет исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин.

В целом, оборудование мест временного хранения и условия хранения отходов, будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03. "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", и СанПиН 4690-88. "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы в населенных пунктах следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями. Планово-регулярную очистку следует проводить по договорам-графикам, составленным между организацией, производящей удаление отходов и жилищным органом по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Во вновь застраиваемых жилых микрорайонах централизованная планово-регулярная очистка должна быть организована к моменту ввода зданий в эксплуатацию.

Удаление негабаритных отходов производится по мере накопления, но не реже раза в неделю.

Вывоз отходов для захоронения осуществляется на ближайший полигон ТБО.

- Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего, в том числе: | га | 50,00 |
|  | - зон индивидуальной жилой застройки | га | 27,20 |
|  | - зон озелененных территорий специального пользования | га | 1,38 |
|  | - зон инженерной инфраструктуры | га | 0,06 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 1,00 |
|  | - иные зоны | га | 2,42 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого индивидуального жилого массива участки автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,07 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % | 10 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | % | 20 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 1,496 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел/га | 29,9 |
| 2.3 | Плотность населения в границах отведенного участка | чел/га | 29,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 | 27,2 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего | км | 8,5 |
| 4.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей – всего, в том числе: | машино-мест | 272 |
|  | - для постоянного хранения | машино-мест | 272 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 5.1 | Водопотребление – всего | тыс.м3/сут | 4,080 |
| 5.2 | Расход газа | м3/час | 759,97 |

Приложения

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| КУВИ-001/2022-135701827 от 10.08.2022 г. | Сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территории | Приложение А |
|  | Техническое задание на проведение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания в границах кадастрового квартала 63:26:0701037 (западная часть кадастрового квартала) общей площадью 50 га | Приложение Б |
| № 263 от 11.08.2022 | Письмо МУП «Красноярское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального района Красноярский Самарской области | Приложение В |
| №31-05/13857/ОПТП от 17.08.2022 | Письмо ООО "Средневолжская газовая компания" | Приложение Г |
| № 236/67 от 24.08.2022 | Письмо АО «Самарская сетевая компания» | Приложение Д |
| от 10.08.2020 | Письмо Самарского производственного объединения Филиала ПАО «Россети-Волга» - «Самарские распределительные сети» | Приложение Е |
| №1206 от 01.09.2022 | Письмо Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области | Приложение З |